攀枝花市生态环境局

关于废SCR脱硝催化剂综合利用项目

环境影响报告书的批复

攀枝花市尚亿鑫环保科技有限责任公司:

你公司《废SCR脱硝催化剂综合利用项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉，根据国家环保法律法规、专家技术审查意见、四川爱欧特环保科技有限公司评估意见（爱欧特评估书〔2019〕2号）和钒钛高新区环保分局预审意见（攀环园建〔2019〕2号），批复如下：

一、项目位于攀枝花钒钛高新技术产业开发区，租用攀枝花尚亿科技有限责任公司已建厂房建设废SCR脱硝催化剂综合利用项目。项目主要建设废旧催化剂处理生产线和富钛料加工生产线各一条，其中，废旧催化剂处理生产线建设主厂房、富钛料压滤间、沉钨沉钒车间；富钛料加工生产线建设配料车间、酸解车间、热水解车间、洗涤车间、氢氧化钛制备车间。项目配套建设锅炉房（设置1×20t/h燃气锅炉）、除盐水车间以及原料库房、产品堆场、产品库房、硫酸储罐（1×150m3）、废酸池（1×400m3）、一般固废堆场、危废暂存间、事故池（1×1000m3）、沉钒废水处理站、清洗废水处理站、酸性废水处理站等公辅设施和环保工程。项目建成后形成年处理3万吨废旧脱硝催化剂，综合回收富钛料（以TiO2计）8000t/a、氢氧化钛（以TiO2计）2万t/a、偏钒酸铵（NH4VO3）248t/a、钨酸钙（CaWO4）1728t的生产能力。项目总投资16000万元，其中环保投资600万元。

根据《产业结构调整指导目录》(2011年本)（修正），项目属鼓励类，项目经攀枝花市发展和改革委员会备案同意（川投资备[2018-510400-42-03-282563]FGQB-0033号）。攀枝花钒钛高新技术产业开发区建设交通局出具了《关于攀枝花市尚亿鑫环保科技有限责任公司废SCR脱硝催化剂综合利用项目拟选址意见》（攀钒钛建〔2017〕100号），同意项目选址。

在严格落实“报告书”和专家意见提出的防治环境污染对策和措施的前提下，不利环境影响可得到减缓和控制，不会导致区域环境功能的改变。我局同意“报告书”的结论。你公司应按照“报告书”中所列建设项目的性质、地点、规模、采用的建设方案、环境保护对策措施及本批复要求进行建设。

二、项目建设应做好以下工作

（一）加强施工期环境管理，合理安排施工时间和优化施工布局，文明施工，严格落实各项水土保持措施，采取有效措施降低施工期噪声、扬尘、废水等对周围环境的影响。

（二）严格落实和优化运营期各项水污染防治措施。废旧催化剂处理生产线部分产生的清洗废水采用中和+混凝沉淀+机械过滤+精密过滤+超滤+RO反渗透工艺处理后回用于清洗工序，球磨打浆压滤洗涤水回用于棒球磨，沉钨工序压滤洗涤水回用于沉钨罐，沉钒废气氨回收液回用于沉钒反应罐，沉钒工序压滤废水经低压汽提脱氨系统处理后交由攀枝花欣宇化工有限责任公司综合利用；富钛料加工生产线部分产生的酸解废气处理系统喷淋废水、偏钛酸压滤工序酸性废水采用“两段式中和+二级沉降”处理后排入菲德勒污水处理厂；项目设备冷却水循环使用，脱盐水装置排水、锅炉排水作为清净下水经雨水管网排放，初期雨水经事故池收集后泵至清洗废水处理装置处理后回用于清洗工序，项目生活污水依托现有二级生化处理设施处理后排入菲德勒污水处理厂，待金江污水处理厂建成运行并配套管网能够收纳本项目生活污水后，本项目生活污水经现有二级生化处理设施处理后排入金江污水处理厂。

（三）严格落实和优化运营期各项大气污染防治措施。废旧催化剂处理生产线原料破碎、混料工序产生的粉尘经“集气罩+布袋除尘器”处理后由15m高排气筒排放，钠化焙烧烟气经冷却管（风冷）冷却后采用“集气罩+布袋除尘器+双碱法脱硫”处理后由30m高排气筒排放，钠化焙烧料入仓粉尘、球磨打浆废气经“集气罩+布袋除尘器”处理后由15m高排气筒排放，沉钒废气经集气管道收集采用“集气管道+水喷淋”处理后由15m高排气筒排放，蒸氨废气经盐酸喷淋吸收处理后由15m高排气筒达标排放；富钛料加工生产线烘干炉安装低氮燃烧装置，其产生的富钛料烘干烟气由15m高排气筒排放，球磨、混料粉尘经“集气罩+布袋除尘器”处理后由15m高排气筒排放，酸解、热水解废气采用“文丘里除尘+水洗喷淋+碱洗喷淋”处理系统处理后由35m高排气筒排放；锅炉安装低氮燃烧装置，锅炉烟气由15m高排气筒排放，酸性废水处理站石灰石球磨粉尘经“集气罩+布袋除尘器”处理后由15m高排气筒排放。

（四）严格落实噪声治理措施，优化产噪设备平面布局，通过采用低噪声设备、减振、隔声、消声等措施，降低噪声对周边环境的影响。

（五）严格落实和优化固体废弃物收集和处置措施。项目破碎、球磨、混料、钠化焙烧、球磨打浆工序产生的除尘灰、蒸氨废水处理系统产生的压滤滤饼均回用；脱硫石膏、酸解尾渣、酸性废水处理站石膏渣交钒钛高新区综合渣场堆放；压滤工序产生的废滤布由厂商回收；生活垃圾由当地环卫部门收集处置；清洗滤渣、废酸等危险废物，送有相应处理资质的单位处置；RO浓水蒸发结晶残渣暂按危险废物管理，项目投运后须对其进行危险废物鉴定，如鉴定后属于危险废物则交由相应资质单位处理，如不属于危险废物，交由钒钛高新区综合渣场处置。

（六）落实地下水污染防治措施。主厂房、富钛料压滤车间、沉钒沉钨车间、配料车间、酸解车间、热水解车间、清洗车间、氢氧化钛制备区、原料库房、硫酸储罐、废酸池、危废暂存间、事故池、清洗废水处理站、沉钒废水处理站、酸性废水处理车间等重点防渗区必须落实相应防渗要求，防止地下水环境污染。

（七）项目确定的卫生防护距离为以主厂房外100m和硫酸罐区外50m为边界的包络线范围，该范围内无居民、学校、医院等敏感点。项目卫生防护距离范围内今后不得新建医院、学校、居民点等环境敏感设施，新引进项目应注意与该项目的环境相容性。

（八）高度重视环境风险防范工作。严格落实报告书提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理。对硫酸储罐区设置围堰、截流沟、备用储罐等，防止发生泄露；厂区设置1座1000m3事故应急池，兼作消防废水池，确保有效收集事故状态废水，防止事故及消防废水外排。根据项目的特点制定具有针对性和可操作性的环境风险事故应急预案，落实各项应急设施、措施。加强化学品运输、储存和使用过程中的管理，避免发生事故。

（九）请你公司按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关要求，在项目投运前办理危险废物经营许可证。同时，加强建设项目建设期和运营期的环境保护管理，提升环境保护管理水平，强化各类环保设施的运营维护管理，确保各类污染物全面稳定达标排放。严格规范排污口建设，落实环境监测计划，发现问题及时采取相应措施并报告我局和钒钛高新区环保分局。

（十）项目建成后总量指标COD 37.214 t/a 、NH3-N 3.722 t/a 、SO2 27.58 t/a、NOX 28.45 t/a。其中COD、NH3-N从马坎污水处理厂2017年核定削减量中调剂解决。SO2 从攀枝花钢钒有限公司炼铁厂新2号烧结机2017年核定削减量中调剂解决，NOX 从攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司发电厂1号发电机组2017年核定削减量中调剂解决。

（十一）其它应注意的事项按项目“报告书”、专家技术审查意见和钒钛高新区环保分局预审意见要求落实。

三、项目必须严格执行环保“三同时”制度，项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，经验收合格后，项目方可正式投入运行。如项目的性质、规模和地点或者防治污染的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

四、请钒钛高新区环保分局负责抓好该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

攀枝花市环境保护局行政审批科（代章）                                                   2019年2月1日