攀枝花市生态环境局

关于年产25万吨陶粒支撑剂技改扩能项目

环境影响报告表的批复

攀枝花秉扬科技股份有限公司:

你公司《年产25万吨陶粒支撑剂技改扩能项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉，根据国家环保法律法规、四川爱欧特环保科技有限公司评估意见（爱欧特评估表〔2019〕34号）和钒钛高新区环保分局预审意见（攀环园建〔2019〕1号），经研究，批复如下：

一、项目位于攀枝花钒钛高新技术产业开发区攀枝花秉扬科技股份有限公司现有厂区内，项目分两期建设，主要建设内容包括拆除现有一期生产线内除烧成车间（含回转窑、冷却窑及其配套的环保设施）外的厂房及设施，新建原料烘干车间、制粉车间、制粒车间、2#烧成车间、工程研发中心综合楼、原料堆场、废气处理系统、废水收集地沟、循环水池，改建成品筛分包装车间，利用现有1#烧成车间、地磅房、机修间、成品库房、四级沉淀池、车辆冲洗场地、生活污水处理系统等。项目建成后，新增2条陶粒支撑剂生产线，新增陶粒支撑剂25万t/a的生产能力。项目总投资25000万元，其中环保投资830万元。

根据《产业结构调整指导目录》（2011年本）（修正），项目属鼓励类，攀枝花钒钛高新技术产业开发区经济运行局以“川投资备[2018-510499-30-03-306212]JXQB-0052号”同意项目备案；项目位于攀枝花钒钛高新技术产业开发区攀枝花秉扬科技股份有限公司现有厂区内，不新增用地，用地性质为工业用地。

在严格落实“报告表”和专家意见提出的防治环境污染对策和措施的前提下，不利环境影响可得到减缓和控制，不会导致区域环境功能的改变。我局同意“报告表”的结论。你公司应按照“报告表”中所列建设项目的性质、地点、规模、采用的建设方案、环境保护对策措施及本批复要求进行建设。

二、项目建设应做好以下工作：

（一）严格落实各项“以新带老”措施，对现有原料堆场增设雾化喷咀喷雾降尘，初期雨水经收集池收集沉淀后回用，确保无环境遗留问题。

（二）加强施工期环境管理，合理安排施工时间和优化施工布局，文明施工，采取有效措施降低施工期噪声、扬尘、废水等对周围环境的影响。

（三）落实和优化运营期各项大气污染防治措施。项目原料烘干工序产生的废气采用“抽尘支管+旋风除尘器+4级喷淋除尘塔”处理后由20m高排气筒排放；破碎工序产生的废气采用“抽尘支管+布袋除尘器”处理后由15m高排气筒排放；干法球磨工序产生的废气采用“抽尘支管+布袋除尘器”处理后由15m高排气筒排放；回转窑焙烧工序产生的废气采用“重力沉降室+旋风除尘器+4级喷淋除尘塔”处理后由20m高排气筒排放；冷却窑及成品筛分包装工序产生的废气采用“抽尘支管+布袋除尘器”处理后由15m高排气筒排放。原料堆场采取封闭+设置雾化喷嘴洒水等措施，控制扬尘无组织排放；采取生产车间密闭，运输皮带设置彩钢瓦封闭通廊等措施控制无组织排放；采取进出车辆冲洗、道路洒水和密封运输等措施控制运输扬尘。

（四）严格落实项目卫生防护距离，项目设置的卫生防护距离分别为以原料堆场外100m、制粉车间、筛分包装车间外200m包络线范围，该范围内现无住户等环境敏感点。今后卫生防护距离范围内不得规划建设医院、学校、居住区等敏感设施，引进项目应注意其环境相容性。

（五）落实和优化运营期各项水污染防治措施。原料烘干烟气净化喷淋废水、焙烧烟气净化喷淋废水经循环水池收集后循环使用；设备冷却水经冷却水循环系统收集处理后循环利用，定期更换废水回用作项目制粒补充用水；车辆冲洗废水依托公司洗车废水沉淀池处理后回用；生活污水依托公司现有的“化粪池+一体化生化处理装置”处理后用于绿化。采取分区防渗的地下水保护措施，对危废暂存间进行重点防渗，防止污染地下水环境。

（六）落实和优化运营期各项固废处置措施。项目产生的除尘灰、车间沉降灰、沉淀池污泥回用于生产；生活垃圾交由当地环卫部门处置；废机油、含油废手套抹布、废液压油属危险废物，交由有相应危险废物处理资质的单位处置。

（七）落实并优化各项噪声治理措施。通过选用低噪声设备，采取减振、隔声、消声及合理布局等噪声防治措施，减少噪声对周围环境的影响。

（八）“报告表”预测项目实施后，NOX年排放量29.95吨，NOX总量指标从攀钢集团钒钛资源股份有限公司发电厂1号发电机组2017年削减量中调剂解决。

（九）高度重视环境风险防范工作。严格落实报告表提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理。根据项目的特点制定具有针对性和可操作性的环境风险事故应急预案，落实各项应急设施、措施，确保环境安全。

（十）其他应注意的事项按“报告表”、国家相关法律法规、专家技术审查意见及钒钛高新区环保分局预审意见要求落实。

三、项目在实施中必须依法严格执行环保“三同时”制度。项目竣工后，必须按规定程序开展环境保护验收，验收合格后方可投入使用。项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模和地点或者防治污染的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批复之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

四、请钒钛高新区环保分局负责抓好该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

攀枝花市环境保护局行政审批科（代章）

2019年2月1日