攀枝花市生态环境局

关于四川坤元金属材料有限公司

聚氨酯复合材料项目环境影响报告书的

批  复

四川坤元金属材料有限公司：

你公司《聚氨酯复合材料项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉，根据国家环保法律法规、攀枝花市环保产业协会评估意见（攀环协评估书〔2018〕38号）和米易县环境保护局初审意见（米环函〔2018〕108号），经研究，现批复如下：

一、项目位于四川米易白马工业园区一枝山工业区，攀枝花立宇矿业有限责任公司预留空地内，主要建设内容包括：建设一条聚氨酯有机涂层钢管生产线，新建生产厂房2760.25m2，配套建设公用工程、仓储工程、环保工程、辅助工程、办公生活设施等。项目建成后，形成年产3400吨聚氨酯有机涂层钢管的生产能力。项目总投资项目总投资2000万元，其中环保投资98万元。

项目在《产业结构调整指导目录（2011年本，2013年修正）》中不属于限制类、淘汰类和鼓励类，为允许类。米易县发展和改革局以“川投资备[2017-510421-41-03-203603]FGQB-0154号”对项目进行了备案。

项目位于米四川米易白马工业园区一枝山工业区，选址经米易县住房和城乡规划建设局（米住建函〔2017〕105号）确认。

在严格落实“报告书”和专家意见提出的防治环境污染对策和措施的前提下，不利环境影响可得到减缓和控制，不会导致区域环境功能的改变。我局同意“报告书”的结论。你公司应按照“报告书”中所列建设项目的性质、地点、规模、采用的建设方案、环境保护对策措施及本批复要求进行建设。

二、项目建设应做好以下工作：

（一）严格贯彻执行“预防为主、保护优先”原则，确保项目环保资金，落实公司内部环境管理人员和管理制度。与项目同步开展环保相关设施设计，将环保措施纳入招标、施工承包合同中。

（二）加强施工期环境管理，采取有效措施减轻或消除施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响。强化施工期水土保持工作，减少对区域生态环境的不利影响。

（三）落实和优化运营期各项大气污染防治措施。焊接烟尘通过厂房内设置焊接烟尘除尘器处理净化后排放；喷钢丸除锈粉尘经布袋除尘系统处理后，通过15m高排气筒排放；胶粘剂涂覆、固化剂加热融化、聚醚多元醇脱水、有机涂层原料混合、脱气工序、浇注离心、固化、清洗等VOCs废气分别经收集，采用UV+二级活性炭吸附装置处理后，通过15m高排气筒排放；加强混合、固化工序产生的恶臭管控，控制并减轻对周边环境的影响。加强运营过程中大气污染防治设施的维护和管理，定期更换活性炭，各生产车间和物料堆场应进行封闭，严控粉尘无组织排放。

（四）严格落实本项目卫生防护距离，项目设置的卫生防护距离为厂房边界外100m的包络线范围，该范围内现无医院、学校、住户等环境敏感点。今后卫生防护距离范围内不得规划建设医院、学校、住户等敏感点，引进项目应注意与本项目的环境相容性。

（五）落实和优化运营期水污染防治措施。项目区域应实行“雨污分流、清污分流”，车间地坪清洁废水和生活污水经一体化污水处理设备处理后，用于农灌或绿化。

（六）落实和优化运营期各项固废处置措施。合理、规范处置项目产生的各类固体废弃物，做好各类物料堆场的“三防”措施；规范设置危险废物暂存间，加强对废有机料及包装桶、废活性炭、设备清洗危废等危险废物的收集、贮存管理，危险废物必须交由有资质的单位处理；生活垃圾经收集后，由当地环卫部门统一清运、处置。

（七）落实并优化各项噪声治理措施。新增设备应选用低噪声设备，并采取合理优化平面布局、减振、隔声、消声等措施，确保厂界噪声达标。加强项目区域地下水及土壤污染防控，对有机原料库房、污水处理设施、危废暂存间等重点防渗区必须落实相应防渗要求，防止地下水环境污染。

（八）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告书”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理。根据项目的特点制定具有针对性和可操作性的环境风险事故应急预案，落实各项应急设施、措施，确保环境安全。

（九）其他应注意的事项按“报告书”、国家相关法律法规、专家技术审查意见及米易县环境保护局初审意见落实。

三、项目在实施中必须依法严格执行环保“三同时”制度。项目竣工后，必须按规定程序开展环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模和地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批复之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

四、请市环境监察执法支队和米易县环境保护局加强对该项目的监督管理。

攀枝花市环境保护局行政审批科（代章）                        2019年1月25日