攀枝花市生态环境局

关于四川省九维新材料科技有限公司年产电池级硫酸钴0.6万吨和电池级硫酸镍0.9万吨项目环境影响报告书的批复

四川省九维新材料科技有限公司：

你公司《年产电池级硫酸钴0.6万吨和电池级硫酸镍0.9万吨项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉，经研究，批复如下。

一、项目位于攀枝花钒钛化工园区马店组团企业现有厂区内，对原有生产线进行技术改造。主要建设内容为：（一）对浸出车间进行改造，将原常压浸出工艺调整为高压氧浸工艺，新增球磨机、高压氧浸槽、压滤机等设备；（二）对现有钴镍加工车间进行改造，新增铁渣浆化洗涤槽、压滤机等设备；（三）新建钴镍加工车间和硫酸钴蒸发结晶车间1座；（四）对现有的生产废水处理站进行技改，新增反渗透装置、MVR蒸发器等设备，采用两级中和沉淀+过滤+精滤+超滤+反渗透+蒸发浓缩工艺处理生产废水；（五）配套新增有关公辅工程和环保工程，其余设施均利旧。项目建成后可生产电池级硫酸钴6000吨/年、硫酸镍9000吨/年，同时副产阴极铜600吨/年和混盐11000吨/年。项目总投资30880万元，其中环保投资1300万元。

- 二、四川省工业环境监测研究院受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制环境影响报告书。“报告书”认为项目符合国家产业政策，选址符合规划和规划环评要求。在严格落实“报告书”提出的防治环境污染对策和措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告书”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告书”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设应做好以下工作

（一）严格落实施工期各项污染控制措施。加强施工期环境管理，采取有效措施减轻或消除施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响。

（二）严格落实运营期各项大气污染防治措施。原料上料废气经布袋除尘器处理后，通过15m高排气筒排放；氧压浸出及中转槽废气经碱喷淋处理后，通过15m高排气筒排放；铜电解及钴镍富集物浸出废气经碱喷淋处理后，通过15m高排气筒排放；萃取、反萃废气经碱喷淋+除雾器+两级活性炭吸附处理后，通过20m高排气筒排放；烘干废气经旋风除尘器+布袋除尘器处理后，通过15m高排气筒排放。

（三）严格落实运营期各项水污染防治措施。项目沉钴镍后液、萃取除杂萃取剂再生废水、萃取除镁萃取剂再生废水、硫酸镍溶液萃取除杂再生废水、地坪冲洗水、碱喷淋废水经生产废水处理系统处理后部分回用于生产，部分外排至园区污水处理厂；铜萃取再生废水返回浆化工序使用，不外排；钴萃取再生废水返回钴萃取工序使用，不外排；软水制备废水回用于球磨工序，不外排；初期雨水经沉淀处理后，回用于球磨工序使用，不外排。生活污水依托德铭再生公司现有生活污水处理实施处理后，排至园区污水处理厂处理。严格落实项目浸出车间、钴镍加工车间、烘干包装车间、硫酸钴蒸发结晶车间、给排水系统、软水制备、机修车间、原料库房、成品库房、硫酸和盐酸储罐区、液碱储罐区、萃取剂辅料库房、氯酸钠库房、废水处理设施、废气处理设施、一般固废暂存间、危险废物暂存间等区域的重点防渗措施，防止污染地下水和土壤环境。

（四）严格落实运营期各项噪声污染防治措施。项目采用低噪设备、合理布局、定期保养、安装减振垫和消音设备、厂房隔声等措施，减少噪声对周围环境的影响。

（五）严格落实运营期各项固体废弃物污染防治措施。项目产生废活性炭、实验室废液、废矿物油及废反渗透膜等危险废物分类收集储存至危废暂存间，定期交由具有相应危废处置资质的单位处置；项目污水处理站污泥在投产后立即开展危险废物鉴别，根据鉴别结果依法依规处置；浸出渣和铁渣外售综合利用，在废物无法得到及时处置时，园区渣场作为应急处置措施，将废渣送至渣场堆存；阳极泥返回氧压浸出工序使用；废包装袋交废品收购站回收；废离子树脂由生产厂家回收利用；生活垃圾收集后交由环卫部门统一清运处置。

（六）严格落实“以新带老”措施。将现有项目浸出槽改造为全密闭氧压浸出釜，废气采用管道收集；完善临时渣场“三防措施”；完善危险废物暂存间防渗措施并强化日常管理；新建一个容积为900m3的事故应急池和一个容积为800m3的初期雨水收集池；按时完成现有厂区的污染土壤修复工作。

（七）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告书”提出的各项风险防范措施，强化环境风险管控，依法编制应急预案，保证出现事故能得到及时、有效处理，确保环境安全。严格落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，确保污染物稳定达标排放。

（八）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（九）其它应注意的事项按国家相关法律法规和“报告书”中提出的有关要求落实。

四、“报告书”预测本项目实施后主要污染物排放量为：VOCs 0.6t/a，你公司在生产运营过程中必须严格落实总量控制要求。

五、项目须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，调试排污前必须按照国家排污许可证有关管理规定，依法变更排污许可证，并在调试及投运后做到按证排污。项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

六、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，超过5年方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

七、请市生态环境保护综合行政执法支队和钒钛高新区生态环境和综合行政执法局负责开展该项目的 “三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告书”送达钒钛高新区生态环境和综合行政执法局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2023年9月8日