攀枝花市生态环境局

关于攀枝花瑞达水泥有限公司米易县湾丘水泥用石灰岩矿破碎及皮带廊（含办公区）项目环境影响报告表的批复

攀枝花瑞达水泥有限公司：

你公司《攀枝花瑞达水泥有限公司米易县湾丘水泥用石灰岩矿破碎及皮带廊（含办公区）项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下。

一、项目位于攀枝花市米易县湾丘彝族乡，主要将矿山废石和矿山石灰石矿进行破碎并用皮带廊输送至瑞达水泥厂。项目主要建设 1套石灰石矿破碎系统、1 套矿山废石破碎和筛分系统、长皮带输送系统（1 条约5.160km的皮带廊道全封闭结构，起点接破碎站，终点接瑞达水泥厂，沿线以架空段和隧道段为主，跨越热水河）、1个碎石中转库和 3个转运站及相关配套公辅设施。项目建成后，达到年产石灰石矿150万吨、碎石295万吨、泥粉5万吨。项目总投资10000万元，其中环保投资约198万元。

二、四川英皓环境工程有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制环境影响报告表。“报告表”认为工程符合现行国家产业政策，选址符合当地规划要求。在严格落实“报告表”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该工程的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告表”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设应做好以下工作

（一）严格落实施工期和运营期各项大气污染防治措施。项目施工期临时混凝土搅拌站粉料罐的粉尘经罐仓顶滤筒式除尘器处理后排放，搅拌楼粉尘经收集后由袋式除尘器处理后排放；土石方开挖、装卸、堆存环节产生的无组织粉尘通过安装喷雾器进行洒水控制；爆破废气通过合理布置爆破方式和雾帘持续喷水控尘等措施控制。项目运营期石灰石给料、破碎、转运和废石给料、粗破、除泥筛分、细破、粗破至细破皮带转运点、粗破至除泥筛分皮带转运点、除泥筛分至长皮带运输系统皮带转运点、粗碎料卸料、碎石卸料以及长皮带输送系统3个转运站等工序产生的废气分别经布袋除尘器（共12套）处理后，分别经 15m高排气筒排放；通过封闭破碎系统、矿仓等方式控制无组织扬尘；通过硬化矿区运输道路、定期清扫等措施控制道路扬尘；严格落实全市货运脏车整治要求，密闭运输物料、设置车辆冲洗区、建立车辆清洗台账，做到脏车不上路。

（二）严格落实施工期和运营期各项水污染防治措施。项目施工期构件与建筑材料湿润废水、混凝土养护废水、混凝土搅拌站废水等施工废水经沉淀后回用；隧道涌水经沉淀后部分作为施工用水，多余部分排至周边沟渠；生活污水经化粪池处理后用于周边林地绿化。项目运营期车辆冲洗废水经沉淀池处理后回用；破碎站的初期雨水经雨水收集池处理后作为洗车用水回用；生活污水经化粪池、一体化生化处理装置和紫外线消毒处理后作为车辆冲洗及道路控尘用水。按照相关要求，落实分区防渗措施，防止地下水环境污染，对机修车间、生活污水处理装置、危废暂存间等进行重点防渗。

（三）严格落实施工期和运营期固废处置措施，按照“减量化、资源化、无害化”原则进行合理、规范处置。项目施工期，隧道弃土用于破碎站的场地平整；建筑垃圾送建筑垃圾场堆放；设备安装、材料切割边角料送至废品收购站。运营期泥筛分泥粉、雨水收集池和沉淀池污泥部分用于矿山复绿回填，其余部分回用于水泥生产线；除尘灰返回生产工序；废弃零部件外售至废品收购；生活污水处理设施污泥由环卫定期清掏处置。废润滑油、废油桶等危险废物暂存于危废暂存间，后交有相应资质的单位处理。生活垃圾经收集后，交环卫部门统一清运处置。

（四）严格落实运营期各项噪声治理措施。通过选用低噪设备，安装减震垫，风机进出口设置消声器，夜间不生产，定期维护等措施降低噪声对周围环境的影响，避免扰民。

（五）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告表”提出的各项风险防范措施，强化环境风险管控，依法编制应急预案，保障出现事故能得到及时、有效处理，确保环境安全。建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强各类防控设施的日常运行及维护管理，提升环境保护管理水平，确保区域环境质量稳定达标。

（六）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（七）其他应注意的事项应按照国家相关法律法规和“报告书”提出的相关要求落实。

四、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，竣工后必须按规定程序开展竣工环境保护验收，并在调试排污前申领排污许可证或进行排污登记。

五、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批准之日起，如项目超过5年方决定建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、请市生态环境保护综合行政执法支队和米易生态环境局负责抓好该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复 15个工作日内将批准后的“报告表”送达米易生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2023年10月17日