攀枝花市生态环境局

关于攀枝花公路建设有限公司S218盐边县城至安宁工业园段新建工程（施工I标段）临时拌合站项目环境影响报告表的批复

攀枝花公路建设有限公司：

你公司《S218盐边县城至安宁工业园段新建工程（施工I标段）临时拌合站项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下。

一、项目位于攀枝花市盐边县桐子林镇清源社区清溪组，临时用地面积5213.38平方米，建设临时搅拌站1座，主要建设内容包括：新建2条商品混凝土生产线，设置配料机、皮带输送机、计量系统、搅拌系统、控制系统、接料斗等，配套建设原料堆场、配料仓、水泥罐仓、粉煤灰罐仓、外加剂存储罐、清水池等仓储工程，实验室、配电房、地磅等公辅工程和环保工程。项目建成后，年产混凝土10万立方米，全部用于 S218 盐边县城至安宁工业园段新建工程（施工Ⅰ标段）建设，不对外销售。项目将在S218盐边县城至安宁工业园段新建工程竣工验收后3个月内拆除。项目总投资450万元，其中环保投资51.6万元。

二、四川云环环保服务有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制环境影响报告表。“报告表”认为项目符合国家产业政策，选址符合临时搅拌站建站条件。在严格落实“报告表”提出的防治环境污染对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告表”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设和运营中应重点做好以下工作

（一）严格落实各项大气污染防治措施。按照“六必须”“六不准”有关要求，做好项目扬尘污染防治工作。原料堆场地面硬化处理、三面封闭，进出口和顶棚设置雾化喷嘴用于降尘，卸料过程通过射雾炮降尘；水泥罐仓泄压粉尘经仓顶除尘器处理后排放；粉煤灰罐仓泄压粉尘经仓顶除尘器处理后排放；2台搅拌机下料粉尘分别经布袋除尘器处理后排至封闭厂房内；通过封闭配料仓和运输皮带、硬化厂区道路、定期清扫洒水等措施控制粉尘无组织排放。严格落实全市货运脏车整治要求，密闭运输物料、规范设置车辆冲洗区，做到脏车不出厂。

（二）严格落实各项水污染防治措施。场内采取“雨污分流”措施，初期雨水经收集、三级沉淀处理后作为生产用水；搅拌机、罐车、地坪冲洗废水经沉淀池（20m3）收集后泵至初期雨水池（200m3）沉淀后作为生产用水；车辆冲洗废水收集沉淀后循环使用；生活污水经化粪池处理后用于周边果园灌溉。落实危废暂存间的重点防渗要求，防止污染地下水环境。

（三）严格落实各项噪声污染防治措施。项目采取夹心彩钢瓦厂房隔声、选用低噪声设备、基座安装减震垫、加强润滑保养、柔性连接等措施减少噪声对周围环境的影响。

（四）严格落实各项固体废弃物污染防治措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则进行合理、规范处置。粉料仓仓顶除尘器捕集的除尘灰经收集后返回配料工序作为原料使用；沉淀池泥砂经打捞清掏、暂存自然脱水后作为原料使用；冲洗废水中废弃混凝土经砂石分离器分离后，作为原料使用；废混凝土试验块经人工破碎后返回原料堆场作为原料使用。废矿物油、废油桶等危险废物分区暂存于危废暂存间，定期交由有相应资质单位处置。生活垃圾由环卫部门统一清运处理。

（五）严格落实拆除和复垦措施。项目服务期满后，加强拆除工程环境管理，结合周围敏感点分布，合理安排施工时间，优化施工场地布设，采取有效措施降低拆除工程产生的扬尘、噪声、废水对周边环境的影响。按照复垦面积、复垦标准及复垦工程方案，及时恢复临时占地原有使用功能，优先采用当地适生的树种，通过清理、覆土、平整、培肥等方式，有序开展覆土种植工作，加强后期管护，确保生态恢复成效。

（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告表”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，确保污染物稳定达标排放。

（七）加强公众参与。项目在运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其它应注意的事项按国家相关法律法规和项目“报告表”提出的相关要求落实。

四、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度。调试排污前必须按照排污许可证有关规定，向我局申领排污许可证或进行登记，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

五、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。

六、请市生态环境保护综合行政执法支队和盐边生态环境局负责开展该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告表”送达盐边生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2023年11月8日