攀枝花市生态环境局

关于攀枝花市高晶钒钛汽车板簧有限公司

年产10万吨钒钛铸件项目

环境影响报告书的批复

攀枝花市高晶钒钛汽车板簧有限公司：

你公司《年产10万吨钒钛铸件项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉。经研究，批复如下。

一、项目位于格里坪工业园区，以渣钢、渣铁、废钢等为原料，采用V法铸造工艺生产叉车配重件和耐磨铸件。项目分两期建设，其中：一期在现有汽车板簧成品加工车间内的空置区域新建1座20t非真空感应炉、1座25tLF精炼炉、1座25tVD真空炉和1条V法铸造生产线，年产叉车配重件及耐磨铸件5万吨；二期在新增的38943.7m2建设用地上新建1台15t电弧炉和1条V法铸造生产线，依托一期精炼炉和真空炉，年产叉车配重件及耐磨铸件5万吨。两期建成投产后，可年产叉车配重件及耐磨铸件合计10万吨。项目总投资6000万元，其中环保投资780万元。

二、四川省工业环境监测研究院受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制环境影响报告书。“报告书”认为项目符合国家产业政策，选址符合园区规划和规划环评要求。在严格落实“报告书”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告书”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告书”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设应做好以下工作

- （一）严格落实施工期各项污染控制措施。加强施工期环境管理，采取有效措施减轻或消除施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响。

（二）严格落实“以新带老”措施。厂区范围内严格落实“雨污分流、清污分流”要求；渣钢、渣铁等渣料应全部堆存至渣场内，渣场严格落实相应的扬尘污染防治措施和防渗措施，堆场渗滤水经处理后回用或达标排放。

（三）严格落实运营期各项大气污染防治措施。项目上料废气、熔炼废气、精炼废气、制芯废气、造型/浇注废气、砂处理废气经“袋式除尘器+两级活性炭”处理后通过25m高排气筒排放；浇冒口分离、抛丸打磨等产生的废气经袋式除尘器处理后，通过25m高排气筒排放；喷漆和烘干工序在密闭设备中进行，产生的有机废气经催化燃烧处理后，通过25m高排气筒排放。

（四）严格落实运营期各项水污染防治措施。设备冷却用水经沉淀处理后回用；初期雨水经沉淀处理后，用做设备冷却用水系统补充水，不外排。严格落实项目生产厂房、添加剂料仓、沉淀池、机修车间、事故水池、危废暂存间等区域的重点防渗措施，防止污染地下水和土壤环境。

（五）严格落实运营期各项固废处置措施。规范建设危废暂存间，废机油、废棉纱手套、废活性炭等危险废物分类收集储存至危废暂存间，定期交由具有相应资质的单位处置；废耐火材料钢渣、废包装材料、沙料、碎石、沉淀池污泥等一般固废外售综合利用；不合格产品经收集后，全部作为原料回用于生产环节；除尘系统产生除尘灰在投产后立即开展危险废物鉴别，根据鉴别结果依法依规处置。

（六）严格落实运营期各项噪声防治措施。项目采用低噪设备、定期保养、安装减振垫、加装消声器、厂房隔声等措施，减少噪声对周围环境的影响。

（七）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告书”提出的各项环境风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格规范排污口建设，落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，提升环境保护管理水平，确保污染物稳定达标排放。

（八）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（九）其它应注意的事项按国家相关法律法规和“报告书”中提出的相关要求落实。

四、“报告书”预测本项目实施后，污染物排放量为SO2：39.126t/a、NOx：11.966t/a、VOCs：2.976t/a（含无组织排放量）。你公司在生产运营中应严格落实总量控制要求。

五、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，调试排污前必须按照排污许可有关规定，向我局申领排污许可证，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

六、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，超过5年方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

七、请市生态环境保护综合行政执法支队、西区生态环境局负责抓好该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告书”送达西区生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2023年12月4日