攀枝花市生态环境局

关于攀枝花长隆科技有限公司

攀枝花长隆钛白废酸综合利用项目

环境影响报告书的批复

攀枝花长隆科技有限公司：

你公司《攀枝花长隆钛白废酸综合利用项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉，经研究，批复如下。

一、项目位于四川米易白马工业园区一枝山工业园，以东方钛业产生的钛白废酸和副产物七水硫酸亚铁为主要原料，生产液体聚合硫酸铁和聚合硫酸铝铁、固体聚合硫酸铁、固体磷酸铁、石膏、稀氨水等。主要建设1座液体聚合硫酸铁和聚合硫酸铝铁车间,内设7条液体聚合硫酸铁生产线、2条液体聚合硫酸铝铁生产线和1条磁絮凝剂生产线；1座固体聚合硫酸铁车间，内设2条固体聚合硫酸铁生产线；1座磷酸铁车间，内设1条固体磷酸铁生产线；1座石膏车间，内设2条石膏生产线，包括1条α型加强石膏生产线和1条石膏晶须生产线；1座氨水生产车间，内设1条氨水回收生产线，并配套建设公辅工程、仓储工程、环保工程、办公及生活设施等。项目建成后，年处理钛白废酸30.66万吨、硫酸亚铁25.26万吨，年产聚合硫酸铁25.7万吨（液态16.7万吨/年，固态9万吨/年）、液态聚合硫酸铝铁20万吨、二水磷酸铁1.2万吨、无水磷酸铁1万吨、石膏5万吨（固态α型加强石膏2.5万吨，固态石膏晶须2.5万吨）、10%氨水4.8万吨、磁絮凝剂（纳米四氧化三铁）0.3万吨，年产各类产品共计58万吨。项目总投资1.3亿元，其中环保投资约505万元。

- 二、四川省川工环院环保科技有限责任公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制项目环境影响报告书。“报告书”认为项目符合国家产业政策，选址符合园区规划及规划环评要求。在严格落实“报告书”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告书”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告书”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设和运营中应做好以下工作

（一）加强施工期环境管理，结合周围敏感点分布，合理安排施工时间，优化施工场地布设、施工方式，采取有效措施降低施工期噪声、扬尘、废水等对周围环境的影响。

（二）严格落实运营期各项大气污染防治措施。项目液体聚合硫酸铝铁生产线调配溶解、氧化聚合废气经三级碱喷淋装置处理，磁絮凝剂生产线调配溶解、合成反应废气经“二级水喷淋+二级酸喷淋”装置处理，磁絮凝剂生产线干燥、包装工序产生的废气经“脉冲覆膜滤袋除尘+一级水喷淋装置”处理后，共同通过1根15米高排气筒排放；固体聚合硫酸铁生产线收料、包装工序产生的废气、热风炉天然气低氮燃烧废气经二级水喷淋装置处理后，通过30米高排气筒排放;磷酸铁生产线调配溶解、合成反应和转晶工序废气经二级酸喷淋装置处理，闪蒸干燥收料、煅烧、破碎和除磁、包装工序产生的废气经二级水喷淋装置处理后，与煅烧工序天然气低氮燃烧废气共同通过1根15米高排气筒排放；石膏生产线打浆分散、转晶、拆袋投料工序产生的废气经二级水喷淋装置处理，闪蒸干燥布袋收料、煅烧和带式干燥、研磨、包装工序产生的废气经“脉冲覆膜滤袋除尘+二级水喷淋装置”处理，氨水生产线溶液调配、板框压滤、中和沉淀、氨吸收工序产生的废气经二级水喷淋装置处理，储罐区大呼吸废气经“二级水喷淋+二级碱喷淋装置”处理后，与石膏生产线煅烧和干燥工序天然气低氮燃烧废气共同通过1根15米高排气筒排放；天然气锅炉废气经低氮燃烧装置处理后，通过15米高排气筒排放。严格落实全市货运脏车整治要求，密闭运输物料、设置车辆冲洗区、建立车辆清洗台账，做到脏车不上路。

- （三）严格落实运营期各项水污染防治措施。项目区域实行“雨污分流”，纯水制备浓盐水、氨水生产线废水、实验室废水进入全厂综合污水处理站处理后，排入园区污水处理厂；循环冷却水经冷却后循环利用；初期雨水、容器清洗水、原料堆场渗滤液回用于配料系统；喷淋塔废水沉淀处理后回用于生产不外排；生活污水经预处理池处理后，排入园区污水处理厂。严格落实各生产车间、脱盐水系统、中间罐区、储罐区，罐区围堰、污水处理站池、事故应急池、化验废水中和池、危废暂存间、初期雨水池等区域的重点防渗措施，防止污染地下水和土壤环境。

（四）严格落实运营期各项固废处置措施。项目含钛滤渣、生产废水除盐产生的废膜及废液暂按危废管理，待投产后进行属性鉴定并根据鉴定结果规范处置；纯水制备系统定期更换的废反渗透膜和废离子交换树脂由厂家回收；废气处理系统收集的灰渣全部回用于生产；除亚硝酸钠以外的原辅料废包装材料定期外售废品收购站；原料亚硝酸钠的废包装材料、化验室固废、设备机修维护产生的含油废物等危废分类暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置；生活垃圾分类收集后交由环卫部门统一清运处置。

（五）严格落实运营期各项噪声防治措施。通过选用低噪设备、基础减振、建筑隔声、室内墙面顶面安装吸声层、安装隔声门、进出风口外墙面安装专用消声器、水泵置于地下室并设金属软管接头等措施控制设备噪声等措施确保厂界噪声达标。

（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告书”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格规范排污口建设，主要排口安装在线监测，落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，提升环境保护管理水平，确保污染物稳定达标排放。

（七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其它应注意的事项按国家相关法律法规和“报告书”中提出的相关要求落实。

四、“报告书”预测本项目实施后，污染物排放量为二氧化硫5.193t/a、氮氧化物24.021t/a、化学需氧量37.362t/a、氨氮2.87t/a。你公司在生产运营过程中必须严格落实总量控制要求。

五、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，调试排污前向我局申领排污许可证，不得无证排污和不按证排污。项目竣工后，按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

六、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，超过5年方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

七、请市生态环境保护综合行政执法支队和米易生态环境局负责开展该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告书”送达米易生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2023年12月21日