攀枝花市生态环境局

关于攀钢集团总医院门诊及住院综合楼项目

环境影响报告书的批复

攀钢集团总医院：

你单位《攀钢集团总医院门诊及住院综合楼项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉。经研究，批复如下。

一、项目位于东区攀钢集团总医院密地院区内，用地面积8725.69m2，总建筑面积44777m2，主要建设内容包括：新建门诊及医技综合楼1栋（地上16层，地下3层），配套建设真空吸引系统、压缩空气系统、空调系统等公辅工程及环保工程和办公生活设施；消毒供应中心、医疗废物暂存间等部分公辅设施依托现有。同时对现有污水处理站原址进行改扩建，处理能力由300m3/d改扩建为500m3/d，配套建设污水处理站废气收集处理措施。项目建成后新增600张床位。项目总投资33770万元，其中环保投资468.5万元。

二、四川众望安全环保技术咨询有限公司受你单位委托对该项目开展环境影响评价，编制项目环境影响报告书。“报告书”认为项目符合国家产业政策，选址符合规划要求。在严格落实“报告书”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告书”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你单位应严格按照“报告书”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设应做好以下工作

（一）加强施工期环境管理，严格落实施工期各项环保措施，采取有效措施减缓施工扬尘、废气、噪声对周围敏感点的影响，避免施工扰民。

（二）严格落实各项大气污染防治措施。项目污水处理站各污水处理池池顶采用反吊膜集气罩密闭，臭气经收集后由“紫外线消毒+活性炭吸附”装置处理后，由15m高排气筒引至设备用房房顶排放；医疗废物暂存间废气经紫外线消毒装置处理；通过单独设置密闭垃圾房及餐厨垃圾暂存间，及时清理和喷洒消毒药水，减少恶臭产生；发电机废气经自带净化器消烟除尘装置处理后引至综合楼楼顶排放；煎药异味通过排风机抽至综合楼裙楼4F楼顶排放；检验化验室废气经负压收集后由“紫外光消毒+高效过滤器”净化处理后引至综合楼裙楼4F楼顶排放；负压吸引废气经紫外线消毒后，引至综合楼16楼楼顶高空排放；通过消毒液、紫外线消毒等，加强自然通风和机械通风对病区浑浊带菌空气进行消毒；强化废气处理设施的管理和维护，定期及时更换活性炭和过滤介质，确保废气处理效果。

（三）严格落实各项水污染防治措施。项目污水处理站改扩建期间，院区现有污水经临时污水处理一体化设施（采用“二级生化（MBR）+消毒”工艺）处理后，通过市政污水管网进入马坎污水处理厂处理；污水处理站改建完成后，生活废水（食堂废水先经隔油池处理）、医疗废水和其他废水经化粪池预处理+污水处理站处理（采用“调节池+缺氧+好氧+沉淀+二氧化氯消毒”工艺）处理后，通过市政污水管网进入马坎污水处理厂处理。严格落实危废暂存间、柴油发电机房、储油间、隔油池、污水处理系统、废水收集管道、化粪池等重点防渗区域的防渗要求，防止污染地下水和土壤环境。

（四）严格落实各项固废处置措施。项目中医药渣、生活垃圾交环卫部门统一清运处置；餐厨垃圾（含隔油池浮油）暂存于食堂内，委托城管部门备案的单位收运，做到日产日清；无毒无害药品废包装材料经收集后，定期交由废品回收站回收处理；废RO膜由厂家回收处置；医疗废物、检验室危废、废紫外线灯管、废活性炭等分类收集后暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置；污水处理站污泥经生石灰消毒后，定期委托资质单位采用密闭的吸粪车进行清运和处置，不在院区暂存。

（五）严格落实各项噪声治理措施。选用低噪设备、安装减震垫、风机设置消声器、墙体隔声等措施控制并减少噪声和振动对周围环境的影响。

（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告书”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格规范排污口建设，落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强危废暂存间、污水处理站、消毒设施等设施设备的日常运行及维护管理，确保正常运行，防止污染事故发生。制定完善可靠的应急预案，落实应急设施、措施，有效控制环境风险的发生及其不利影响，确保环境安全。

（七）加强公众参与。项目在运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其它应注意的事项按国家相关法律法规和“报告书”提出的有关要求落实。

四、“报告书”预测本项目实施后污染物排放量为：CODcr 8.784 t/a、NH3-N 0.878 t/a，你单位在生产运营过程中必须严格落实主要污染物排放总量要求。

五、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，在本项目投入运营前，按规定程序开展竣工环境保护验收，调试排污前重新申领排污许可证。

六、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，超过5年方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

七、请市生态环境保护综合行政执法支队和东区生态环境局负责开展该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你单位应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告书”送达东区生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2024年3月21日