攀枝花市生态环境局

关于盐边县水利工程服务中心盐边县二滩南部片区供水工程环境影响报告书的批复

- 盐边县水利工程服务中心：

- 你单位《盐边县二滩南部片区供水工程环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉。经研究，批复如下。

一、工程位于攀枝花市盐边县，主要开发任务是解决盐边南部片区城乡生活用水、农业灌溉用水。工程从二滩水库分级逐级提水，沿途依次分水至三滩灌区（三滩社区）、金河村、方家沟灌区（桐子林镇）、盐边县城、安宁工业园区、新九镇，最后供水至高堰沟水库（供红格镇）。主要建设内容为：工程共敷设管道69.916km，其中敷设DN820~DN219防腐涂料钢管69.580km，DN 160~ DN 90PE管0.336km；新建浮船式取水枢纽1座、加压泵站5座；新建5万m3起家湾蓄水调节池1座，500m3蓄水池5座；新建400m2管理房（含中控室）1座；新建信息化系统1套。工程建成后，年引水量1666.58万m³，供应盐边县南部片区桐子林镇、红格镇、新九镇17.43万人生活用水（其中城镇人口12.1万人，农村人口5.33万人）；提供三滩片区和桐子林方家沟片区5760亩灌溉用水（其中耕地4007亩、园林地1753亩，改善灌面3300亩，新增灌面2460亩）。工程总投资27234.53万元，其中环保投资880.5921万元。

二、攀枝花明升环境科技有限公司受你单位委托对该工程开展环境影响评价，编制工程环境影响报告书。在严格落实“报告书”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保工程污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该工程的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告书”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你单位应严格按照“报告书”中所列工程的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的生态环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、工程建设应做好以下工作

（一）严格落实各项水环境保护措施。施工期，混凝土拌和系统冲洗废水采用中和沉淀处理、泥浆废水采用间歇式自然沉淀、清洗试压废水采用移动水箱内沉淀处理、车辆冲洗废水采用“油水分离器+沉淀池”处理，上述废水经处理后回用于施工作业或洒水降尘。施工人员生活污水依托工程周边农户已建的生活污水处理设施收集处理后用于农林灌溉。运行期，定期开展库区水质富营养化日常监测、取水口水质监测。严格落实管理房的预处理池、危废暂存间及各泵站的柴油发电机房等区域的重点防渗措施，防止污染地下水。

（二）严格落实各项大气污染防治措施。施工期，通过采用湿钻工艺，选用带除尘袋的开挖钻机，定期洒水等措施控制管道开挖的粉尘；焊接烟尘通过移动式焊烟净化器收集处理；通过洒水、喷洒抑尘剂、设置围挡、对裸露地面铺设密目网等方式控制扬尘。运行期，柴油发电机组燃烧废气经自带净化器处理后引至房顶排放。

（三）严格落实各项噪声污染防治措施。通过选用低噪声设备、并采取消声减震，泵房隔声、设置隔声屏障等措施降低噪声对周围环境的影响。

（四）严格落实各项固体废弃物污染防治措施。弃渣运至弃渣场堆放；建筑垃圾、沉淀池沉渣清运至指定的建筑垃圾堆场；隔油池油污定期清理后委托有资质的单位进行处理；废润滑油和废抹油布暂存危废暂存间，定期交由有资质的单位处置；生活垃圾集中收集后送附近村镇生活垃圾收集系统，由当地环卫部门统一处理。

（五）严格落实各项陆生生态保护措施。强化施工生态保护要求，严格控制施工占地及施工活动范围，加强对施工人员和后期维护人员的生态保护教育，设立警示标志标牌，严禁随意破坏植被和捕杀野生动物。施工前对表土进行剥离，单独堆存并回用，施工结束后及时对弃渣场、临时堆土区、施工迹地等进行生态修复；生态修复应采用当地适生物种，保证生物安全。严格按照水土保持方案有关要求，有序开展水土流失预防和治理。加强陆生生物多样性监测，根据监测变化状况制定相应的保护措施，及时发现问题并向有关部门报告备案。

（六）严格落实各项水生生态保护措施。涉水工程施工期通过避开鱼类繁殖期、避免夜间施工、高噪声设备采取消声隔声，开工前采取驱鱼等措施，最大程度减缓工程建设对鱼类的不利影响。开展水质、鱼类资源及“产卵场”、灌溉退水水质监测，并根据监测结果，优化或调整保护方案。加强桐子林坝下至雅砻江河口15km的重要鱼类栖息地保护河段的日常巡查，并根据观察结果，及时调整施工计划和施工方法，降低工程对鱼类等水生生物栖息地的影响。在输水管路上增设流量自动化控制系统，输水干渠首部安装流量计，对输水流量进行实时监控和全年流量总控，确保下游河道用水。通过选用低噪减振取水泵、设置生物阻隔网、加强取水设备维护等措施减轻运行期对鱼类的不利影响。

（七）严格落实灌区土壤和农业保护措施。采取科学施用化肥、农药，减少化肥和农药对土壤环境的影响；加大农业塑料薄膜的回收率和综合利用率，推广使用生物降解膜或“双降膜”；加强工程管道的巡查以及灌区范围内沟谷低洼地带地下水位的跟踪观测，及时做好排水，防止低洼区出现渍涝现象。

（八）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告书”提出的各项环境风险防范措施，制定突发环境事件应急预案，定期开展应急演练，保证在出现突发环境事件时能得到及时、有效处理，确保环境安全。建立健全环境管理机制和环保规章制度，加强生态环境保护设施运行及维护管理，确保污染物稳定达标排放。

（九）加强公众参与。工程在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（十）其它应注意的事项按国家相关法律法规和“报告书”提出的相关要求落实。

四、工程必须严格执行环保“三同时”制度，工程竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

五、工程环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年方决定建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、请市生态环境保护综合行政执法支队和盐边生态环境局负责开展该工程的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你单位应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告书”送达盐边生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2024年3月27日