攀枝花市生态环境局

关于米易县回箐沟山洪沟治理工程

环境影响报告表的批复

米易县防汛抗旱服务中心：

你单位《米易县回箐沟山洪沟治理工程环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉，经研究，批复如下：

一、工程位于攀枝花市米易县撒莲镇，包含堤防工程、清淤疏浚和新建农桥3个部分，堤防工程和清淤疏浚起于撒莲镇回箐村邓家拦砂坎处，止于G227回箐村回箐沟大桥处，农桥位于河道断面CS0+710.0m处。主要建设内容包括：（一）堤防工程：新建堤防1341.86m，其中左岸堤防513.08m，右岸堤防828.78m；配套设置排洪箱涵2个、水位标尺4把、安全警示牌2套；设置安全监测点6处，其中基准桩2个，观测桩4个。（二）清淤疏浚工程：对治理区河段河边滩及河底影响行洪断面的沙场堆积物、淤积物、杂草等进行清除，疏浚长度1.05km，疏浚总量3557.74m³。（三）新建Ⅰ级农桥1座，为三跨等跨径钢筋混凝土简支梁，总长33.5m，桥面宽4.5m，净跨10.5m，交通荷载等级按照公路Ⅳ级设计。工程总投资1192.47万元，其中环保投资53万元。

二、四川英皓环境工程有限公司受你单位委托对该工程开展环境影响评价，编制工程环境影响报告表。“报告表”认为工程符合国家现行产业政策，选址符合当地规划要求，在严格落实“报告表”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保工程污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该工程的建设从生态环境角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你单位应严格按照“报告表”中所列工程的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、工程建设应做好以下工作：

（一）严格落实施工期生态保护措施。强化施工期环境管理，结合周围敏感点分布，合理安排施工时间，优化施工场地布设，采取有效措施降低施工期扬尘、噪声、废水等对周边植物、野生动物及水生生态的影响。及时对施工迹地、临时堆料场进行恢复，减小施工过程中的水土流失，加强生态恢复过程中的管理和维护，保证植被恢复的成活率，植被恢复应采用当地适生物种，确保生物安全。

（二）严格落实施工期各项大气污染防治措施。加强施工管理，严格按照“六必须”“六不准”有关要求，做好工程扬尘污染防治工作。混泥土拌合站通过封闭厂房、上方设置喷淋喷嘴控尘；物料堆区设置围挡减少无组织颗粒物产生。落实全市货运脏车整治要求，采取施工场地进出车辆冲洗作业、密闭运输物料等措施，减小交通运输扬尘影响。打捞淤泥及泥沙通过合理选择堆存场地、及时清运等措施减少恶臭气体溢出。

（三）严格落实施工期各项水污染防治措施。工程施工期的废水经沉淀池收集沉淀处理后全部回用车辆、设备的冲洗及施工场地洒水控尘；基坑废水经离心泵泵至集水坑沉淀处理后用于施工控尘；淤泥中转场产生的渗滤液经沉淀后用于施工控尘；桥梁施工泥浆和钻渣通过沉淀池处理后，废水回用于施工控尘；生活污水依托周边农户已建的生活污水处理设施进行收集处置。强化回箐沟水环境保护，采取有效措施避免施工弃土弃渣、废水等进入水体。

（四）严格落实施工期各项固体废弃物污染防治措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则进行合理、规范处置。工程开挖过程中产生的土石方临时堆存后及时回填；建筑垃圾分类收集、分选回用，不能回用的统一清运至建筑垃圾填埋场处置；桥梁施工泥浆和钻渣通过沉淀池处理后，污泥用于堤后绿化；河道垃圾和施工人员生活垃圾经收集后，定期由环卫部门统一清运处理。

（五）严格落实施工期各项噪声治理措施。通过选用低噪声设备、合理安排施工时间、加强施工管理、合理布局、定期维护保养、设置减速、禁鸣标识等措施确保区域声环境质量达标。合理规划运输时段和运输路线，避免噪声扰民。

（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告表”提出的各项风险防范措施，强化环境风险管控，依法编制应急预案，保证出现事故能得到及时、有效处理，确保环境安全。建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制。

（七）加强公众参与。工程在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其他应注意的事项按国家相关法律法规、“报告表”要求落实。

四、工程在实施中必须依法严格执行环保“三同时”制度。工程竣工后，必须按规定程序开展环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

工程环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批复之日起，如工程超过5年方决定开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、请市生态环境保护综合行政执法支队和米易生态环境局加强对该工程的监督管理。

你单位应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告表”送达米易生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2024年4月3日