攀枝花市生态环境局

关于攀枝花市兴鼎钛业有限公司年产10万吨

钛精矿浮选项目环境影响报告书的批复

攀枝花市兴鼎钛业有限公司：

你公司《年产10万吨钛精矿浮选项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉，经研究，批复如下。

一、项目位于攀枝花市仁和区南山循环经济发展区迤资园区原厂区范围内，拆除原有闲置的螺旋溜槽，在该地块新建1条钛精矿浮选生产线，以外购低品位钛中矿作为原料，经球磨、浮选工序生产钛精矿。主要建设内容包括：新建浮选车间、球磨车间、斜板浓缩区、药剂配制间各1个，新增原料仓、高频筛、圆盘给料机、磁选机、球磨机、浮选机、斜板浓缩池等设备设施；配套建设仓储工程、环保工程等，其余设施均利旧。项目建成后，年处理低品位钛中矿20万t，年产钛精矿10万t，副产硫精矿0.3万t、次铁精矿0.5万t。项目总投资800万元，其中环保投资70万元。

二、四川英皓环境工程有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制环境影响报告书。“报告书”认为项目符合国家产业政策，选址符合有关规划要求。在严格落实“报告书”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告书”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告书”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设应做好以下工作

（一）加强施工期环境管理，采取有效措施减轻或消除施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响。并严格落实“以新带老”措施，确保原有项目存在的环境问题整治到位。

（二）严格落实运营期各项大气污染防治措施。项目药剂配制及浮选废气经“复喷洗涤器+复档除沫器+活性炭吸附装置”处理后，通过15m高排气筒排放。严格落实全市货运脏车整治要求，密闭运输物料、设置车辆冲洗区，建立车辆清洗台账、安装厂区出入口监控设施，做到脏车不出厂。

（三）严格落实运营期各项水污染防治措施。项目区域实行“雨污分流”，初期雨水经收集沉淀处理后，作为选矿用水回用；选矿废水经浓缩沉淀处理后，返回高位水池作为选矿用水循环使用；喷淋废水经收集沉淀处理后循环使用；车辆冲洗废水经沉淀处理后重复利用。生活污水经一体化生化处理装置处理后作为选矿用水。严格落实硫酸储罐区、危废暂存间、一体化生化处理装置、柴油罐区等区域的重点防渗措施，防止污染地下水和土壤环境。

（四）严格落实运营期各项固废处置措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则进行合理、规范处置。在迤资渣场建成前，项目尾矿经压滤脱水后与洗车废水沉淀污泥送至钒钛园区综合渣场堆放，迤资渣场建成后尾矿送至迤资渣场堆放；洗车废水沉淀池污泥随尾矿送至渣场堆存；丁铵黑药和脂肪酸皂废包装材料经收集后暂存于药剂配置间，定期返回药剂生产厂家；化验室废液收集后存于化验室废液暂存区，废润滑油、废油桶、含油手套和棉纱、废活性炭、氟硅酸钠废包装袋等分类收集后，存于危废暂存间，定期交由有资质单位统一处置。生活垃圾经垃圾桶收集后，送附近垃圾收集点，由环卫部门统一清运处置。

（五）严格落实运营期各项噪声防治措施。通过选用低噪声设备、安装减震垫、润滑保养、合理布局，并采取隔声、消声等措施降低噪声对周围环境的影响。

（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告书”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格规范排污口建设，落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，提升环境保护管理水平，确保污染物稳定达标排放。

（七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其它应注意的事项按国家相关法律法规和“报告书”提出的相关要求落实。

四、“报告书”预测本项目实施后污染物排放量为VOCS 0.75t/a，你公司在生产运营过程中必须严格落实总量控制要求。

五、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，竣工后必须按规定程序开展竣工环境保护验收，调试排污前申领排污许可证或进行排污登记。

六、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，超过5年方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

七、请市生态环境保护综合行政执法支队和攀枝花市仁和生态环境局负责开展该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告书”送达攀枝花市仁和生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2024年4月10日