`攀枝花市生态环境局

关于兴茂公司超细粒级钛铁矿高效回收

示范线建设工程环境影响报告书的批复

攀枝花市兴茂动力设备安装有限公司：

你公司《兴茂公司超细粒级钛铁矿高效回收示范线建设工程环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉，经研究，批复如下。

一、项目位于攀枝花市东区银江镇聚宝路与龙密路交叉口西200m江南选厂内，在原选铁选钛生产线基础上，新建一条超细粒级钛精矿生产示范线，以密地选钛厂的尾矿为生产原料，经分级富集、浮选选钛、过滤脱水等工序生产钛精矿。主要建设内容包括：新建分级富集间、浮选间、过滤间、捕收剂配制间各1座，配套建设环保工程及供配电、管道输送通廊、数字化智能化系统等公辅工程；其余设备设施均利旧。项目建成后，年处理尾矿760万t（保持不变），年产次铁精矿13.54万t（保持不变），钛精矿的产量由19万t/a增至26.99万t/a。项目总投资6926万元，其中环保投资706.2万元。

二、中环广源环境工程技术有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制环境影响报告书。“报告书”认为项目符合国家产业政策，选址符合规划要求。在严格落实“报告书”提出的防治环境污染对策和措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告书”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告书”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设应做好以下工作

（一）加强施工期环境管理，采取有效措施减轻或消除施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响。并严格落实“以新带老”措施，确保原有项目存在的环境问题整治到位。

（二）严格落实运营期各项大气污染防治措施。项目药剂配置及浮选工序废气通过“集气罩+复喷洗涤器+复档除沫器+活性炭吸附装置”处理后，通过25m高排气筒排放；采取封闭厂房及料仓、皮带输送等措施，减少无组织废气排放。严格落实全市货运脏车整治要求，密闭运输物料、设置车辆冲洗区，建立车辆清洗台账、安装厂区出入口监控设施，做到脏车不出厂。

（三）严格落实运营期各项水污染防治措施。项目区域实行“雨污分流”，初期雨水经“废水收集池+浓缩大井尾矿处理系统+循环水池”收集沉淀后回用于生产；选矿废水经“浮选尾矿泵池+浓缩大井尾矿处理系统”处理后循环使用；尾矿废水泵送至中沟湾尾矿库沉淀处理后，回流至密地选矿厂作为选矿用水；设备冷却水经冷却塔冷却后循环使用。地坪冲洗废水、车辆冲洗废水、复喷复挡喷淋废水经收集引至浓缩大井尾矿处理系统处理后进入循环水池循环使用，底流送至中沟湾尾矿库沉淀处理后，回流至密地选矿厂作为选矿用水。生活污水经“化粪池+一体化生化处理装置”处理后，引至浓缩大井尾矿处理系统处理后进入循环水池循环使用，底流送至中沟湾尾矿库沉淀处理后，回流至密地选矿厂作为选矿用水。严格落实生活污水处理站、硫酸贮罐区、矿浆事故池、危废暂存间、浮选剂配制间、捕收剂配制间、浮选间、浓缩大井等区域的重点防渗措施，防止污染地下水和土壤环境。

（四）严格落实各项固废处置措施，按照“减量化、资源化、无害化”原则进行合理、规范处置。尾矿经浓缩大井尾矿处理系统处理后，底流送至中沟湾尾矿库；事故池以及废水收集池沉淀污泥定期进行打捞并返回中沟湾尾矿库。废矿物油、废油桶、废活性炭、废包装材料等各类危险废物，经分类收集后，分区暂存于现有危废暂存间，定期交有资质单位处置；生活垃圾交环卫部门统一清运处置。

（五）严格落实运营期各项噪声防治措施。通过采取底座加固、加装基础减震设施、厂房密闭、安装隔音吸声材料等措施降低噪声对周围环境的影响。

（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告书”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格规范排污口建设，落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，确保污染物稳定达标排放。

（七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其它应注意的事项按国家相关法律法规和“报告书”中提出的有关要求落实。

四、“报告书”预测本项目实施后，全厂主要污染物排放量为VOCs0.358t/a，你公司在生产运营中应严格落实总量控制要求。

五、项目须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，调试排污前必须按照国家排污许可证有关管理规定，向我局重新申领排污许可证，不得无证排污和不按证排污。项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

六、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，超过5年方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

七、请市生态环境保护综合行政执法支队和攀枝花市东区生态环境局负责开展该项目的 “三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告书”送达攀枝花市东区生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2024年4月19日