攀枝花市生态环境局

关于四川省盐边县永兴镇永兴河六合村段防洪治理工程环境影响报告表的批复

盐边县水旱灾害防御中心：

你单位《四川省盐边县永兴镇永兴河六合村段防洪治理工程环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉，经研究，批复如下。

一、项目位于盐边县永兴镇新胜村，拟对永兴河新胜村段和支沟小河沟进行防洪整治，主要包含堤防工程、清淤疏浚工程2个部分。主要建设内容包括：（一）堤防工程：1.永兴河段堤防：起于仓房组桥上游约560m处，止于冒包沟下游73m，治理河道长度5.536km。新建堤防2.025km，其中重力式堤防1.420km（左岸1.087km，右岸0.333km），仰斜式堤防0.605km（左岸0.562km，右岸0.043km）；新建穿堤箱涵1座；新建排水（涝）涵管15处、下河梯步5处；拆除挡墙0.25km。2.小河沟段堤防：起于稻攀公路桥，止于小河沟桥下游约10m处，治理河道长度0.602km，新建重力式堤防1.105km（左岸0.599km，右岸0.506km）；新建排水涵管1处、下河梯步2处；拆除重建人行桥1座；恢复灌溉管道20m；固床埂新建11根、重建1根。（二）清淤疏浚工程：小河沟段不涉及；永兴河治理长度271m，总疏浚量0.115万m3，其中砂卵石0.085万m3，淤泥0.03万m3。项目总投资3141.70万元，其中环保投资50万元。

二、四川英皓环境工程有限公司受你单位委托对该项目开展环境影响评价，编制项目环境影响报告表。“报告表”认为项目符合国家现行产业政策，选址符合当地规划要求，在严格落实“报告表”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你单位应严格按照“报告表”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设应做好以下工作

（一）严格落实施工期生态保护措施。强化施工期环境管理，严格控制施工作业带范围，结合周围敏感点分布，合理安排施工时间，优化施工场地布设，采取有效措施降低施工期扬尘、噪声、废水、废渣等对周边植物、动物及水生生态的影响。及时对施工迹地、临时堆场等临时占地进行恢复，减小施工过程中的水土流失，加强生态恢复过程中的管理和维护，保证植被恢复的成活率，植被恢复应采用当地适生物种，确保生态安全。

（二）严格落实施工期各项大气污染防治措施。严格按照“六必须”“六不准”有关要求，做好项目扬尘污染防治工作。拆除作业禁止在四级及以上大风天气，采用移动式软管控尘；土石方开挖、填筑区域设置移动式射雾器降尘；表土及回填土堆场、砂石料堆场设置移动式射雾器、覆盖密目网等措施控尘；沿堤防外侧设置施工围挡，施工场地裸露地表采用洒水车控尘，填方区域采用碾压机分层碾压，暂不扰动区域铺设密目网。落实全市货运脏车整治要求，密闭运输物料，强化施工场地进出车辆冲洗作业，做到脏车不上路。

（三）严格落实施工期各项水污染防治措施。施工废水经收集沉淀处理后重复利用；基坑废水经收集沉淀处理后作为施工控尘用水；淤泥中转场渗滤水经收集沉淀后作为施工用水；施工人员生活污水依托当地居民化粪池收集后，作为周边耕地农肥。强化永兴河水环境保护，严禁施工弃土弃渣、废水及有毒有害物质排入水体。

（四）严格落实施工期各项固体废弃物污染防治措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则进行合理、规范处置。建筑垃圾分类收集、分选回用，不能回用的统一清运至建筑垃圾填埋场处置；地表清理乔木、灌草尽量带土移栽，不能移栽的经收集后送附近农户作为薪柴使用；开挖土石方临时堆存后用于回填；淤泥用于堤后覆土绿化；清理的河道垃圾和施工人员生活垃圾经收集后，由环卫部门统一清运处置。

（五）严格落实施工期各项噪声治理措施。通过选用低噪声设备、合理安排施工时间、合理规划运输时段和运输路线、合理布局、定期维护保养、减速慢行、禁鸣标识等措施降低噪声对周围环境的影响。

（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告表”提出的各项风险防范措施，强化环境风险管控，编制应急预案，保证出现事故能得到及时、有效处理，确保环境安全。建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制。

（七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其他应注意的事项按国家相关法律法规和“报告表”提出的相关要求落实。

四、项目在实施中必须依法严格执行环保“三同时”制度。项目竣工后，必须按规定程序开展环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

五、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，超过5年方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、请市生态环境保护综合行政执法支队和攀枝花市盐边生态环境局加强对该项目的监督管理。

你单位应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告表”送达攀枝花市盐边生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2024年5月13日