攀枝花市生态环境局

关于申家沟尾矿库新建项目

环境影响报告书的批复

盐边县天龙矿业有限责任公司：

你公司《申家沟尾矿库新建项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉。经研究，批复如下。

一、项目位于盐边县新九镇申家沟，新建1座尾矿库（二等库），占地面积843589m2，主要建设内容包括：建设初期坝1个，采用透水堆石坝，坝顶标高为1490m，坝高59m；堆积坝采用上游法堆筑，设计标高1630m，堆坝高度为140m，每两级子坝形成一个台阶，共设28期台阶、56期子坝；配套设置排洪系统、排渗系统、防渗系统、矿浆中转池、观测系统，配套建设公辅工程、仓储工程、环保工程等。项目建成后，总坝高199米，总库容3427万m3，有效库容2914.2万m3，设计服务年限13.9年。项目总投资10776.2万元，环保投资1253万元。

二、四川云环环保服务有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制项目环境影响报告书。在严格落实“报告书”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告书”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告书”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的生态环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设及运行中应重点做好以下工作

（一）加强环境保护管理工作，落实建设单位内部的环境管理机构和人员，认真执行环境保护“三同时”制度，确保环保措施落实到位，控制和减小工程建设对区域环境的不利影响。严格落实“以新带老”措施，确保原有项目环境问题整改到位。

（二）严格落实各项生态保护措施。按照项目设计范围规范施工，加强对施工人员的管理和环境保护知识教育，设置动植物保护警示牌，减少对动植物的伤害和干扰；严格控制管沟作业带宽度，挖填方作业尽量避开雨季，尽量减少弃土量及水土流失量；施工结束后，严格落实水土保持方案提出的水土流失防治措施及植物恢复措施，采取边堆放边覆土的方式，按原有土壤层次，及时对坝坡面进行覆土绿化。加强运营期植被恢复情况的检查、管理和维护，定期开展生态监测，制定植被抚育计划，保证植被恢复的成活率，对未存活的区域及时进行补栽补种，植被应采用当地适生物种，确保生物安全。服务期满后，依法进行闭库，严格按照闭库设计、土地复垦方案及相关要求进行复垦。

（三）严格落实各项大气污染防治措施。施工期，避免在大风等恶劣天气作业，土石方开挖、填筑、装卸采取湿法作业、减小卸料落差等措施控尘；表土临时堆场设置彩条布遮盖，裸露地表喷洒表面固结剂抑尘；搅拌站采取地面硬化、彩钢瓦封闭、进出口设软帘遮挡、粉料密闭气力输送等措施控尘；隧洞钻孔采用湿式钻机钻孔、预爆区洒水等措施控尘；爆破废气通过科学的装药、布孔、填充和延爆技术、合理布置炮孔网度、设置雾化喷嘴等措施减小爆破时无组织扬尘产生。严格落实全市货运脏车整治要求，密闭运输物料、设置车辆冲洗区、定期对路面进行清扫洒水，做到脏车不出项目区。运营期，对尾矿库子坝作业平台及内外坡面、干滩面等设置移动式除尘喷雾炮进行喷雾控尘。

（四）严格落实各项水污染防治措施。施工期，施工废水、混凝土搅拌站废水分别经沉淀池收集沉淀处理后循环使用；隧洞涌水及钻孔废水、施工期场地雨水分别收集沉淀后作为施工控尘用水。运营期，项目区域实行“雨污分流”，库内排水经“排水井+主、支排洪隧洞+消力池+排洪明渠”、坝面排水经“坝肩截洪沟+纵横排水沟”汇入下游已闭库的蚂蟥沟尾矿库排洪渠；尾矿库渗滤液经渗滤液收集池沉淀处理后，用作尾矿库控尘用水和库区绿化用水，富余部分通过尾矿库集中回水池泵至天龙选厂、远达矿业、二滩矿产品公司等3家企业高位水池回用；库区澄清水通过浮船泵至尾矿库集中回水池回用；值班室旱厕定期清掏用于绿化施肥。施工期和运营期生活污水均依托天龙选厂“化粪池+一体化生活污水处理装置”处理后，用于天龙选厂厂区绿化施肥。

（五）严格落实各项噪声防治措施。施工期噪声采取空压机进气口设消声器、空压机和切割机设隔声罩、合理布局、合理安排作业时间、加强施工机械管理和保养等措施控制。运营期，通过泵房隔声、地势阻隔、距离衰减、加强日常管理和保养等措施控制噪声对周围环境的影响，确保区域声环境质量达标。

（六）严格落实各项固废处置措施。施工期，建筑垃圾分类回收利用，不能回收的部分送市政指定的建筑垃圾处理场堆放；挖方废石全部用于尾矿库初期坝填筑；剥离表土暂存表土临时堆场用于子坝平台及坡面的绿化覆土；沉淀池污泥沥水后用作尾矿库坝面覆土。运营期，渗滤水收集池污泥沥水后送尾矿库堆存；地表清理废物、生活垃圾均由环卫部门统一清运处置。

（七）严格落实各项地下水污染防治措施。严格落实库区、渗滤液收集池、集中回水池、矿浆中转池、回水坝等区域的防渗要求，防止污染地下水和土壤环境，并按要求开展地下水跟踪监测。

（八）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告书”提出的各项风险防范措施，制定突发环境事件应急预案，定期开展应急演练。强化环境风险管理，设置地下水监测井、事故应急池等，保证在事故状态下能得到及时、有效处理，确保环境安全。严格落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，确保污染物稳定达标排放。

（九）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（十）其它应注意的事项按国家相关法律法规和“报告书”提出的相关要求落实。

- 四、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，调试排污前由产生尾矿的排污单位申领排污许可证或填报排污登记表，按照排污许可管理的规定排放尾矿及污染物，并落实相关环境管理要求，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，超过5年方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、请市生态环境保护综合行政执法支队和攀枝花市盐边生态环境局负责开展该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

六、你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告书”送达攀枝花市盐边生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2024年6月14日