攀枝花市生态环境局

关于龙滩箐隧道项目环境影响报告表的批复

攀枝花市东区住房城乡建设局：

你单位《龙滩箐隧道项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下。

一、工程位于攀枝花市阿署达片区、渡仁片区，实施起点位于和椰风路交叉位置，终点相交于规划阿署达大道，顺接规划阿署达大道西段。道路以隧道形式（分离式隧道）下穿山体，路线分为左线和右线，实施范围全长1421.410m（左线全长1421.410m，其中隧道长度为1260m；右线全长1418.711m，其中隧道长度为1245m）。按城市主干路设计，整体式路基段20米，其中分离式路基段20米（左线10m、右线10m），双向4车道，设计速度40km/h。建设内容包含道路、隧道、交通、排水、照明、绿化、机电等内容。项目总投资49943.78万元，其中环保投资约201万元。

二、攀枝花明升环境科技有限单位受你单位委托对该工程开展环境影响评价，编制环境影响报告表。“报告表”认为工程符合国家产业政策，选址符合当地规划要求。在严格落实“报告表”提出的防治环境污染和生态破坏对策和措施，严格执行“三同时”制度，确保工程污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该工程的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你单位应严格按照“报告表”中所列工程的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、工程应做好以下工作

（一）加强施工期及运行期的环境保护工作，落实建设单位内部的环境管理机构、人员等工作。落实环保设计合同，同步开展招标设计和技术施工设计，将环保措施纳入招标、施工承包合同之中。认真执行环境保护“三同时”制度，确保环保措施的有效落实，控制和减小工程建设对生态环境的不利影响。

（二）优化施工临时工程设置，尽量减少临时用地占用，工程占地、伐林须符合国家相关管理政策，并按相关要求完善手续。禁止在征地范围外设置施工场地，合理利用原有道路作为施工便道，施工场地、施工便道、临时表土堆场等临时工程不得占用基本农田。采取工程措施和生态保护措施达到水土保持方案确定的水土流失治理标准和要求，尽可能减缓对生态环境的不利影响；开挖方、弃方及时清运回填；表土、开挖土石方分区域堆放，设置临时截排水沟及遮盖密目防尘网。加强管理，规范施工，严禁渣土进入水体，尽量减少新增水土流失。

（三）严格落实各项大气污染防治措施。加强施工管理，严格按照“六必须”“六不准”有关要求，做好工程基础开挖、回填、隧道开挖、物料填筑、平整土地及表土临时堆场等扬尘污染防治工作。严格落实全市货运脏车整治要求，通过密闭运输物料、规范设置车辆冲洗装置、建立车辆清洗台账、安装场地出入口监控设施，确保脏车不出场。通过洒水、对裸露地面铺设密目网遮盖等方式控制扬尘；隧道施工粉尘通过设置风机、喷淋雾化装置进行控制。运营期，通过强化公路维护等措施控制道路扬尘。

（四）严格落实各项水污染防治措施。施工期，施工设备和车辆冲洗废水，经沉淀后回用；临时表土堆场、材料堆场等施工场地设置隔油沉淀池，废水经沉淀后回用；隧道涌水及施工废水经隔油沉淀池收集沉淀后作为施工用水；施工人员生活污水设置移动式生态公厕进收集后统一清运至污水处理站处理。运营期，通过加强道路管理、及时清除运输车辆抛洒在路面的污染物，保持路面清洁，减少路面径流对地表水的影响；养护站生活废水经化粪池处理后接入市政污水管网。

（五）严格落实各项固体废弃物污染防治措施。施工期，开挖方于道路施工范围内暂存后及时回填用，弃方及时清运回填。废弃建材、废弃包装材料等可分类回收，交废物收购站处理；不能回用经收集后，送到建渣处置场处置；隔油池废油等危险废物暂存于危废暂存柜，定期交有相应资质的单位处置；生活垃圾收集后交环卫部门清运处置。运营期，车辆行驶过程中轮胎携带的沙石泥土、意外撒落的运输货物等以及道路养护与维修、坡面维护产生的垃圾经收集后由环卫部门清运处置。

（六）严格落实各项噪声污染防治措施。施工期，采取选用低噪声施工机械、合理安排施工时间、优化施工场地布设、加强机械设备的维护和保养等措施减小噪声对周围环境的影响。运营期，通过交通管理、禁止鸣笛等措施减小噪声对周围环境的影响。

（七）严格落实各项生态保护措施。加强对施工人员的生态保护宣传教育，保护植被和动植物资源；妥善保存施工期剥离的表土，以便后期用于覆土绿化；施工期结束后应结合区域自然条件，选择当地适宜植物及时对临时用地、边坡、道路等进行生态恢复，按照复垦面积、复垦标准及复垦工程方案，及时恢复临时占地原有使用功能，植被恢复应注意生物多样性，尽量采用当地物种，确保生物安全。加强后期管护，确保生态恢复成效。

（八）严格落实地下水污染防控措施。在隧道施工过程中，对于隧道通过的岩溶裂隙地段，进行超前地质预报和监测工作，强化现场动态设计，加强洞身支护及防水、排水工作，减轻隧道施工对地下水影响。采取防渗帷幕、防渗墙等工程，堵截外围地下水的补给，截断进入隧道的地下水通道，防止地下水流场的变换。严格落实危废暂存柜、柴油储油间的防渗措施，防止地下水环境污染。

（九）落实风险防范措施。加强车辆管理，严禁装载剧毒化学品、有毒有害危险品的车辆通行；加强道路及管网的维护、监管、检修和运营。编制完善的应急预案，避免事故废水排入敏感水域，控制和降低交通运输带来的环境风险，确保环境安全。

（十）加强公众参与。工程在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（十一）其它应注意的事项按国家相关法律法规和“报告表”提出的有关要求落实。

四、工程必须严格执行环保“三同时”制度，竣工后按规定程序开展竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

五、工程环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，超过5年方决定该工程开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、请市生态环境保护综合行政执法支队和攀枝花市东区生态环境局负责开展工程的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你单位应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告表”送达攀枝花市东区生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2024年7月2日