攀枝花市生态环境局

关于鸿舰公司钛合金机械制造深加工项目（暨东区高新技术产业园区钛合金高端

零部件机械制造产业基地改造项目）

环境影响报告表的批复

四川鸿舰重型机械制造有限责任公司：

你公司《鸿舰公司钛合金机械制造深加工项目（暨东区

高新技术产业园区钛合金高端零部件机械制造产业基地改造项目）环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉，经研究，批复如下。

一、项目位于攀枝花东区，涉及耐磨分公司（东区高新技术产业园区外）和密地本部（东区高新技术产业园区内）两个片区共四块用地（1#、2#、3#、4#）。主要建设内容及规模为：在1#用地（耐磨分公司）设置钛合金石墨型铸造生产线1条，配备1000kg真空自耗凝壳炉（铸造炉）1套、热等静压机1台、石墨型加工设备1套、抛丸机1台，以钛合金锭、石墨等为原料，年产钛合金锻造坯料240t、钛合金铸件70t；在2#用地（密地本部）设置钛合金熔模铸造生产线1条，配备100kg真空感应悬浮凝壳炉1套、模头机1台、注蜡机1台、淋砂机3台、沾浆机3台、融蜡釜1台，以钛合金锭、石蜡、硅溶胶、刚玉砂等为原料，年产钛合金精密锻件30t；在3#用地（密地本部）设置钛合金锻造生产线1条，新增锯床1台、加热炉1台、退火炉1台、装出炉机1台，依托现有2t液电锤，对耐磨分公司钛合金石墨型铸造生产线生产的钛合金锻件毛坯进行再加工，年加工钛合金锻件毛坯235t；钛合金机加工中心配置数控车床1台、数控铣床1台、数控刨床1台、数控镗床1台，对钛合金锻造生产线加工的钛合金锻件进行精加工，年产钛合金锻件200t；在4#用地（密地本部）设置钛合金复合管生产线1条，配置数控车床、铣床、刨床、钻床、钻铣床、立式车床、插床、五轴机床、深孔镗床、深孔珩磨机床各1台，井式加热炉1台、液压矫直机1台，合金复合管胚料、切屑液、润滑油等为原料，年产钛合金复合管50t；对钛带生产线进行技改，改造轧机控制系统、卷取机等设备，新建钛带拉矫精整线1条，新设数控轧辊磨床、真空退火炉各1台，技改后钛带产能不变（仍为1000t/a），将其中12t钛带用于钛箔生产，年产钛箔10t。项目总投资17772万元，其中环保投资474万元。

二、四川云环环保服务有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制环境影响报告表。“报告表”认为项目符合国家产业政策，选址符合规划要求。在严格落实“报告表”提出的防治环境污染对策和措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告表”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设应做好以下工作

（一）加强施工期环境管理，严格落实“以新带老”措施，确保原有项目存在的环境问题整治到位，采取有效措施减轻或消除施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响。

（二）严格落实运营期各项大气污染防治措施。耐磨分公司：造型废气经设备自带布袋除尘器处理后外排；熔化浇筑废气经真空系统配备油池过滤器处理后外排；清整废气经“集气罩+布袋除尘器”处理后，通过15m高排气筒（DA004）排放；抛丸废气经设备自带布袋除尘器处理后，通过15m高排气筒（DA005）排放。密地本部：造型废气经“集气罩+布袋除尘器+UV光催化+活性炭”处理后，通过15m高排气筒（DA018）排放；熔化浇筑废气经真空系统自带活性炭处理后外排；采取厂房封闭等措施，减少无组织废气排放。

（三）严格落实运营期各项水污染防治措施。项目区域实行“雨污分流”。耐磨分公司：熔化浇筑冷却废水经凉水塔处理后循环使用；荧光检验（清洗工序）废水经检验废水治理系统（处理工艺“絮凝沉淀+臭氧氧化”）处理后循环使用。密地本部：钛合金熔模铸造生产线真空感应悬浮凝壳炉冷却废水经凉水塔处理后循环使用；钛合金锻造生产线下料冷却废水经收集沉淀后循环使用；初期雨水依托现有3#用地100m3的初期雨水收集池收集沉淀后回用。严格落实危废暂存间等区域的重点防渗措施，防止污染地下水和土壤环境。

- （四）严格落实各项固废处置措施，按照“减量化、资源化、无害化”原则进行合理、规范处置。耐磨分公司：脱模、造型产生的废石墨型、废石墨、除尘灰以及荧光检验产生的废显像粉经收集后由厂家回收；清整产生的废钛合金边角余料、除尘灰经收集后外售；抛丸产生的除尘灰经收集后送渣场处置，废钢丸作为耐磨分公司铸钢件生产原料回收利用；设备维护和保养过程产生的废润滑油、废液压油、废油桶、废真空泵油、荧光检验废水处理污泥、含油面纱和手套等危险类危险废物，经分类收集后，分区暂存于现有危废暂存间，定期交有资质单位处置。密地本部：铸造脱模及造型产生的废模壳、造型除尘灰经收集后，外送渣场处置。锻造锯床产生的钛合金边角余料、锯床废水处理污泥及钛箔生产线产生的钛箔边角余料经收集后外售。机械加工产生的含切屑液/油钛合金碎屑按危险废物进行管理，根据固废属性鉴别结果采取相应处置措施；设备维护和保养产生的废真空泵油、废油桶、含油棉纱和手套、废活性炭、废液压油、废润滑油、废切屑液、珩磨废液等危险类危险废物，经分类收集后，分区暂存于现有危废暂存间，定期交有资质单位处置。生活垃圾交环卫部门统一清运处置。

（五）严格落实运营期各项噪声防治措施。项目通过采用低噪声设备、减震、加强维护保养等措施降低噪声对周围环境的影响。

（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告表”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格规范排污口建设，落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，确保污染物稳定达标排放。

（七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其它应注意的事项按国家相关法律法规和“报告表”中提出的有关要求落实。

四、项目须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，调试排污前必须按照国家排污许可证有关管理规定，向我局重新申领排污许可证，不得无证排污和不按证排污。项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

五、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，超过5年方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、请市生态环境保护综合行政执法支队和攀枝花市东区生态环境局负责开展该项目的 “三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告表”送达攀枝花市东区生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2024年7月2日