攀环审批〔2024〕68号

攀枝花市生态环境局

关于美利林科技（攀枝花）有限公司

年产十万吨高端钒钛耐磨材料二期项目

环境影响报告书的批复

美利林科技（攀枝花）有限公司：

- 你公司《年产十万吨高端钒钛耐磨材料二期项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉。经研究，批复如下。

- 项目位于盐边县安宁工业园区，以生铁、废钢为原料，采用覆膜砂金属型铸造工艺生产钒钛高（低）铬磨球。主要建设内容包括：设置1个联合铸造厂房、1个空压站，联合铸造厂房内设中频电炉、恒温定点浇注机、双工位造型机、射砂机、淬火热处理炉、推杆热处理炉、沸腾焙烧炉、包装机等设施设备,配套建设公辅设施、环保工程等，综合办公楼、地磅房等依托原有项目。

项目分两期建设，一期工程设置2条铁模覆砂生产线，1条油淬火热处理线，1条覆膜砂制备及再生生产线，2条回火生产线，1套备用能源煤气柜系统；二期工程设置2条铁模覆砂生产线，1条油淬火热处理线。两期工程共用1条覆膜砂制备及再生生产线、2条回火生产线、1套备用能源煤气柜系统。一期工程建成运行稳定后，再建设二期工程。项目建成后，年产高端钒钛耐磨材料10万吨（均为钒钛高（低）铬磨球，其中一期工程5万t/a、二期工程5万t/a）。项目总投资2000万元，其中环保投资936万元。

二、四川英皓环境工程有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制环境影响报告书。“报告书”认为项目符合国家产业政策，选址符合园区规划及规划环评要求。在严格落实“报告书”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告书”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告书”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设和运行中应做好以下工作

（一）加强施工期环境管理，采取有效措施减轻或消除施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响。

（二）严格落实运营期各项大气污染防治措施。项目中频炉熔炼烟气采用“旋风集气罩+水冷+风冷降温+脉冲布袋除尘器”处理后，经20m高排气筒（DA009）排放；造型及浇注工序废气经“布袋除尘器+两级活性炭吸附装置”净化处理后，经20m高排气筒（DA010）排放；沸腾焙烧炉焙烧废气经“低氮燃烧+布袋除尘器”处理后，经20m高排气筒（DA015）排放；落砂工序、铸件清理工序粉尘分别经布袋除尘器净化处理后，经20m高排气筒（DA011）（DA012）排放；旧砂再生（除沸腾炉焙烧外）生产线废气经“布袋除尘器+干式过滤器+两级活性炭吸附装置”净化处理后，经20m高排气筒（DA016）排放；热处理工序及浇注工序烘包天然气燃烧废气经“低氮燃烧+引风机+排气支管”后经20m高排气筒（DA014）排放；淬火油雾废气经“静电油烟净化装置+活性炭吸附装置”净化处理后，经20m高排气筒（DA013）排放。强化废气处理设施的管理和维护，及时更换活性炭，确保废气处理效果；通过洒水、清扫、设置车辆冲洗区等措施控制道路扬尘。

（三）严格落实运营期各项水污染防治措施。项目设备间接冷却废水经冷却塔+循环水池收集冷却后循环利用；车辆冲洗废水经沉淀池处理后循环利用；定期更换的设备冷却水、初期雨水与生活污水一并进入园区污水处理厂处理。

- 严格落实运营期各项固废处置措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则进行规范处置。项目中频炉熔渣外售作为生产原料使用；造型及浇注工序、落砂工序、旧砂再生及覆膜砂制备工序除尘灰分别经袋装收集后，均送至安宁园区工业固体废弃物处置场堆放；更换的除尘器废布袋（除中频炉熔炼工序除尘器外）、原料废包装袋外售废品回收站；废耐火材料外售耐火材料厂家回收利用；废模具返回生产厂家回收利用；不合格铸型、浇冒口、铸件清理废边角、铸件清理工序除尘灰等，作为原料返回中频炉熔炼；油泥及油渣、废润滑油、废油桶、废活性炭、含油手套和棉纱分类收集暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置；中频炉熔炼工序除尘灰和除尘器更换废布袋按危险废物进行管理，根据固废属性鉴别结果采取相应处置措施。生活垃圾经垃圾袋收集后送附近垃圾收集点，由环卫部门统一清运处置。

（五）严格落实运营期各项噪声防治措施。项目通过采取厂房隔声、选用低噪设备、合理布局、定期维护保养、底座加设减震垫，风机出口加设消声器、泵采用地埋式安装等措施降低噪声对周围环境的影响。

（六）严格落实运营期地下水污染防控措施。落实重点污染防治区、一般污染防治区分区防渗措施；加强生产线的检修，避免生产工艺过程中废油、淬火油的漏滴；废物转运时必须安全转移，防止撒漏，防止二次污染的产生；严格按照报告书要求设置地下水跟踪监测井，定期对地下水水质进行监测，防止地下水污染。

（七）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告书”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格规范排污口建设，落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，确保污染物稳定达标排放。

（八）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（九）其他应注意的事项按国家相关法律法规和“报告书”提出的相关要求落实。

四、“报告书”预测本项目实施后，主要污染物排放量为SO23.98t/a、NOx14.9t/a、VOCS1.243t/a、CODcr0.72t/a、NH3-N0.072t/a，你公司在生产运营过程中必须严格落实总量控制要求。

五、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，调试排污前必须按照国家排污许可证有关规定，向我局申领排污许可证或进行排污登记，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

六、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，超过5年方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

七、请市生态环境保护综合行政执法支队和盐边生态环境局负责开展该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告书”送达盐边生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2024年8月21日

抄送：市生态环境保护综合行政执法支队，市生态环境信息与技术评估服务中心，攀枝花市盐边生态环境局，四川英皓环境工程有限公司。

攀枝花市生态环境局办公室             2024年8月21日印发