攀枝花市生态环境局

关于四川聚友高分子材料有限公司高分子产业基地建设项目环境影响报告表的批复

四川聚友高分子材料有限公司：

你公司《四川聚友高分子材料有限公司高分子产业基地建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉，经研究，批复如下。

一、项目位于四川省攀枝花市西区格里坪工业园区，在现有标准化厂房内，新建6条高分子产业基地项目产线。主要建设内容及规模为：新建聚酯筛板生产线，配备浇筑机、加热平台、原料烘箱等设备，以聚酯预聚体、1,4丁二醇（BDO）、聚酯橡胶胶联扩链剂、开姆洛克胶粘剂、骨架为原料，经过骨架制备、模具组装、聚酯预聚体熔融、浇注以及修整固化成品检查工序，年产聚酯筛板572t；新建聚酯精细筛网生产线，配备浇筑机、加热平台、压力机等设备，以聚酯预聚体、BDO、聚酯橡胶胶联扩链剂、骨架为原料，经过聚酯预聚体熔融、筛网片浇注工序、筛网拼接工序，年产聚酯精细筛网8t；新建高分子托辊生产线，配备超高分子管材挤出机等设备，以超高分子量聚乙烯、超高耐磨管道、黄油、轴承等为原料，分别经过管材生产工艺和托辊生产工艺，年产高分子托锟2600t，其中管材生产工艺年产超高耐磨制品110t；新建钢橡复合管生产线，配备开炼机、喷砂房等设备，以3#烟片胶、顺丁橡胶、促进剂等为原料，经炼胶工序、材料整备、复合起成型、硫化及防腐工序，年产钢橡复合管3500t；新建工业橡胶辊生产线，配备胶辊车磨房、缠绕机等设备，以3#烟片胶、促进剂、钢管（辊芯）等为原料，经胶片准备工序和生产工序，年产工业橡胶辊140t；新建聚酯胶辊生产线，配备卧式烘箱、聚酯浇筑机等设备，以聚酯预聚体、聚酯橡胶交联扩链剂、钢辊（辊芯）等为原料，经整备、熔融、浇注、固化、机加工工序，年产聚酯胶辊120t。配套建设相关公辅工程、环保工程、储运工程、办公及生活设施。项目总投资13800万元，其中环保投资309.2万元。

二、攀枝花明升环境科技有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制环境影响报告表。“报告表”认为项目符合国家产业政策，选址符合规划及规划环评要求。在严格落实“报告表”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告表”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设应做好以下工作

（一）严格落实施工期各项污染控制措施。加强施工期环境管理，采取有效措施减轻或消除施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响。

（二）严格落实运营期各项大气污染防治措施。聚酯预聚体加热平台、聚酯胶辊生产区、挤塑工序、120号溶剂油清洗等工序产生的有机废气，经“集气罩+二级活性炭吸附装置”处理后，通过21m高排气筒排放；备片及粘接剂涂刷、开炼及挤出、混炼、硫化罐等工序产生的有机废气，经“集气罩+布袋除尘器+两级活性炭吸附装置”处理后，通过21m高排气筒排放；配料系统、喷丸系统经系统自带除尘处理后，通过21m高排气筒排放；厨房油烟废气经“抽油烟机+油烟处理装置”处理后排放；聚酯预聚体加热平台、混炼、硫化等工序产生的无组织废气通过封闭厂房、设备自带除尘器等措施控制。强化废气处理设施的管理和维护，及时更换活性炭，确保废气处理效果；通过硬化厂区道路、定期湿式清扫等措施控制道路扬尘。

（三）严格落实运营期各项水污染防治措施。项目区采取“雨污分流”措施，初期雨水收集后经初期雨水池沉淀处理后排入园区污水管网；设备冷却废水通过净环水供水装置循环使用，定期更换的冷却水外排至园区污水管网。生活废水经“隔油池+一体化生化处理装置”处理后，回用于厂区绿化或排入园区污水管网。严格落实危废暂存间的重点防渗措施，防止污染地下水和土壤环境。

（四）严格落实运营期各项固废处置措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则进行合理、规范处置。生活垃圾收集后由环卫部门统一清运处置；废布袋、废包装桶等废包装材料、不合格模具收集后定期出售至废品收购站；废气金属边角料收集后回收利用；废活性炭、含有或沾染有毒有害物质的废包装物、含油手套和棉纱、废液压油、隔油池废油和污泥等危险废物经暂存后，定期交由有资质的单位统一处置。

（五）严格落实运营期各项噪声防治措施。采取合理布局、厂房隔声、选用低噪设备、安装减震垫等措施降低噪声对周围环境的影响。

（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告表提出的各项环境风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格规范排污口建设，落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，提升环境保护管理水平，确保污染物稳定达标排放。

（七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其他应注意的事项按国家相关法律法规和“报告表”提出的相关要求落实。

四、“报告表”预测本项目实施后污染物排放量为CODcr 0.132 t/a、NH3-N 0.014 t/a、VOCs0.411t/a，你公司在生产运营中必须严格落实总量控制要求。

五、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，竣工后必须按规定程序开展竣工环境保护验收，调试排污前申领排污许可证或进行排污登记。

六、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，超过5年方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

七、请市生态环境保护综合行政执法支队和西区生态环境局负责开展该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告表”送达西区生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2024年8月23日