攀枝花市生态环境局

关于大湾子煤矿改扩建工程项目

环境影响报告书的批复

盐边县红坭永生炭业有限责任公司：

你公司《大湾子煤矿改扩建工程环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉。经研究，批复如下。

一、大湾子煤矿位于攀枝花市盐边县红果彝族乡，矿区面积2.5511km2。本工程在现有开采能力15万吨/年的基础上开展独立扩能，增设东翼回风平硐（+1550m），新增井下13801和14601等采煤工作面、运输大巷、回风巷等，矿井采用平硐+暗斜井开拓，采煤工作面采用后退式回采方式，采用伪倾斜柔性掩护支架采煤法、炮采采煤工艺、机采方式，开采深度+1600m～+1100m标高。工业场地、办公综合楼、储煤场等依托现有设施。扩能后，煤炭开采能力由15万吨/年增加至30万吨/年，服务年限12.7年，项目总投资6954.12万元，其中环保投资201万元。

二、四川云环环保服务有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制环境影响报告书。“报告书”认为项目符合国家产业政策，选址符合规划及规划环评要求。严格落实“报告书”提出的生态环境保护对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告书”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告书”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设与运行中应做好以下工作

（一）严格按照矿山生态环境保护与污染防治技术相关要求，加强建设期和运营期环境保护工作，优化开采工艺设计及设备选型，落实环保投资及各项污染防治设施建设，明确单位内部环境管理机构、人员；认真履行环境保护“三同时”制度。

（二）严格落实施工期各项污染控制措施。强化施工期环境管理，结合周围敏感点分布，合理安排施工时间、布置施工场地，优化施工方式，施工活动应控制在征地范围内，采取有效措施降低施工期噪声、扬尘、废水等对周围环境的影响。严格落实“以新带老”措施，依法依规处置原生产线遗留环境问题。

（三）严格落实运营期各项大气污染防治措施。通过彩钢瓦封闭原煤及煤矸石临时堆场、安装喷雾洒水装置，卸料、堆存及中转过程采取洒水等措施控制地面作业粉尘；通过湿式掘进、回采，原煤转载点、落煤点、装矸点等处喷雾降尘，输送机安装风流净化水幕，放炮前采用洒水喷嘴冲洗煤壁，爆破后喷雾器降尘；冲洗巷道两帮、顶部、底部、工作面等措施控制井下粉尘；通过封闭运输、道路洒水、离场车辆冲洗等措施控制道路扬尘；食堂油烟经净化器处理后引至屋顶排放。瓦斯根据监测的甲烷体积浓度进行抽排和综合利用。

（四）严格落实运营期各项水污染防治措施。项目煤矸石临时堆场渗滤水、车辆冲洗废水沉淀后循环利用；矿井涌水经絮凝沉淀处理后泵至高位水池，部分用于矿井生产及矿区降尘，富余部分通过管道输送至永生洗煤厂综合利用，洗煤厂停产时排入红坭河；场地内初期雨水经沉淀后用于临时堆场降尘洒水；生活污水经一体化污水处理站处理后用工业场地及周边绿化洒水。

（五）严格落实运营期各项噪声防治措施。通过选用低噪声设备、密闭设置、合理布局、安装基础减振、设隔声门窗等措施降低噪声对周围环境的影响；车辆运输噪声通过禁止鸣笛、减速慢行等措施控制。

（六）严格落实运营期固废处置措施，按照“减量化、资源化、无害化”原则进行规范处置。项目掘进废石用于井下采空区回填，煤矸石经临时堆场暂存后外售砖厂用于制砖；矿井水处理站、初期雨水池、渗滤水收集池、车辆冲洗沉淀池污泥脱水后掺入原煤运至洗煤厂；一体化生活污水处理站、生活用水蓄水池沉淀污泥定期清理后用于工业场地及周边绿化施肥；废机油、废油桶、废铅蓄电池分类暂存于危废暂存间，定期交由资质单位运输处置；生活垃圾经收集后，定期运往红果乡垃圾中转站。

（七）严格落实运营期地下水污染防治措施。按照相关要求，落实分区防渗措施，防止污染地下水环境；对机修车间、危废暂存间等进行重点防渗；设置监测井，定期对地下水水质进行监测。

（八））严格落实生态保护措施。矿山服务期满后，对各个平硐硐口进行砖混封堵，拆除工业场地、回风场地内不再利用建构筑物及设施，清理平整场地；撒播速生草种，在场地周围种植耐旱的土著植物，并按照土地复垦要求进行复垦；对迹地进行覆土绿化，采取乔、灌、草相结合生态恢复方式，植被应采用当地适生物种，确保生物安全；加强生态恢复过程中的管理和维护，保证植被恢复的成活率。

（九）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告书”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格落实环境监测计划，规范设置排污口，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，提升环境保护管理水平，确保污染物稳定达标排放。

（十）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（十一）其它应注意的事项按照国家相关法律法规和“报告书”提出的相关要求落实。

四、“报告书”预测本项目实施后，主要污染物排放量为化学需氧量0.52吨/年、氨氮0.026吨/年，你公司在生产运营过程中必须严格落实总量控制要求。

五、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，调试排污前必须按照国家排污许可证有关规定，向我局申领排污许可证或进行排污登记，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

六、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，超过5年方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

七、请市生态环境保护综合行政执法支队和攀枝花市盐边生态环境局负责开展该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告书”送达攀枝花市盐边生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2024年9月9日