攀枝花市生态环境局

- 关于盐边县新九乡低品位矿综合处理利用项目选矿厂利旧技改环境影响报告书的

- 批复

- 盐边县富丰工贸有限责任公司：

- 你公司《盐边县新九乡低品位矿综合处理利用项目选矿厂利旧技改环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉，经研究，批复如下。

- 一、项目位于盐边县新九工矿区，由于使用原料调整，你公司在厂区红线范围内对现有生产线进行改扩建，拆除原三段球磨机、磁选机、螺旋溜槽、压滤机、螺旋分级机等设备设施，新增破碎机、球磨机、磁选机、塔磨机、螺旋溜槽等设备设施，新建1条破碎筛分生产线，对球磨选铁工序和螺旋选钛工序进行升级改造，采用三段破碎闭路筛分、三段球磨一段塔磨一段品位提升四段磁选选铁、四段磁选三段螺旋及悬振选钛工艺生产铁精矿、钛中矿。项目建设完成后，以攀钢矿业公司抛尾后的低品位钒钛磁铁矿（规格矿）为原料，年处理规格矿100万吨，年产铁精矿12.5万t（产量不变，TFe品位由54%提升至55%）、钛中矿产能由3.5万t/a增加到8万t/a（TiO2品位保持38%）。项目总投资974万元，环保投资85万元。

二、四川英皓环境工程有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制环境影响报告书。“报告书”认为项目符合国家产业政策，选址符合园区规划及规划环评要求。在严格落实“报告书”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告书”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告书”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设及运行中应做好以下工作

（一）严格落实施工期各项污染防治措施。加强施工期环境管理，采取有效措施减轻或消除施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响。严格落实“以新带老”措施，确保原有项目存在的环境问题整治到位。

（二）严格落实并优化大气污染防治措施。项目原料库、破碎料场通过厂房封闭、设置雾化喷咀+移动式射雾器喷水控尘；进料仓、磨矿仓通过设置雾化喷嘴控尘；车间外的皮带置于封闭的皮带通廊内；破碎工序及筛分工序粉尘经“旋风+布袋除尘器”处理后，通过15m高排气筒排放；通过车辆冲洗、洒水、清扫等措施控制交通运输扬尘。

（三）严格落实并优化水污染防治措施。完善厂区“雨污分流”和废水收集系统，强化生产废水和初期雨水的收集处理。初期雨水经雨水中转池、雨水收集池沉淀处理后，泵至高位水池作为选矿用水和生产工序控尘用水；铁精矿真空过滤机过滤水经收集池收集后，泵至高位水池回用于生产；尾矿真空过滤机过滤水通过管道返回尾矿浓缩箱；铁精矿堆场、钛中矿堆场及尾矿临时堆场渗滤水经收集池收集后泵至尾矿浓缩箱；钛中矿过滤水、中矿浓缩箱溢流水、尾矿浓缩箱溢流水泵至高位水池用于选矿生产；车辆冲洗废水经沉淀池收集沉淀后循环使用；生活污水经已有化粪池+一体化生化处理装置处理后用于厂区绿化。严格落实危废暂存间、柴油罐区、润滑油存储间重点防渗措施，防止污染地下水和土壤。

（四）严格落实并优化噪声污染防治措施。项目噪声通过选用低噪设备、润滑保养、消声、安装减震垫、合理布局等措施降低噪声对周围环境的影响。

（五）严格落实并优化固体废物污染防治措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则进行规范处置。项目尾矿（含沉淀污泥）经真空过滤机脱水后，暂存于尾矿临时堆场，采用汽车送至鼎盛公司大箐沟工业弃渣场，待九道拐尾矿库建成后，尾矿通过管道输送至该尾矿库堆存；除尘清灰返回生产工序作为生产原料使用；废钢球和废衬板外售废品收购站；废润滑油、废油桶、含油手套和棉纱等危险废物经分类收集后，暂存于危废暂存间，定期交由资质单位收集处置；生活垃圾经垃圾桶收集后，送附近垃圾收集点，由环卫部门统一清运处置。

（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告书”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格规范排污口建设，落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，确保污染物稳定达标排放。

（七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其他应注意的事项按国家相关法律法规和“报告书”提出的相关要求落实。

四、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，调试排污前必须按照国家排污许可证有关规定，向我局申领排污许可证或进行排污登记，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，超过5年方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、请市生态环境保护综合行政执法支队和攀枝花市盐边生态环境局负责开展该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告书”送达攀枝花市盐边生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2024年10月30日