`攀枝花市生态环境局

关于攀枝花豪润矿业有限公司原铁精矿

生产线更新改造及尾矿回收利用改造

环境影响报告书的批复

攀枝花豪润矿业有限公司：

你公司《原铁精矿生产线更新改造及尾矿回收利用改造

环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉，经研究，批复如下。

- 一、项目位于攀枝花市东区银江镇，租用攀钢矿业公司工业用地，新增1条钛中矿干燥及磁选生产线，以原有项目自产钛中矿及周边选厂钛中矿为原料，通过烘干、冷却、磁选工艺，年处理钛中矿42万吨，配套设置监控系统；新增1条尾矿回收利用生产线，以原有项目尾矿、本项目钛中矿干燥及磁选生产线干选尾矿为原料，通过强磁、重选、浮选工艺，年处理螺旋选钛尾矿144万吨、钛中矿干选尾矿2万t。浮选钛精矿经盘式过滤机过滤后出售，不在项目区内烘干。项目建成后，年产钛精矿34万吨、次铁精矿10万吨。项目

- 总投资4364.599万元，其中环保投资209万元。

二、四川云环环保服务有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制环境影响报告书。“报告书”认为项目符合国家产业政策，选址符合规划和规划环评要求。在严格落实“报告书”提出的防治环境污染对策和措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告书”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告书”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设与运行中应重点做好以下工作：

（一）严格落实施工期各项污染防治措施。加强施工期环境管理，采取有效措施减轻或消除施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响。落实“以新带老”措施，确保项目现有环境问题整改到位。

（二）严格落实运营期各项大气污染防治措施。项目药剂配置及浮选工序废气通过“复喷洗涤器+复挡除沫器+活性炭”处理后，通过20m高排气筒排放；钛中矿烘干废气经“旋风+布袋+脱硫塔（单碱法）”处理后，通过15m高排气筒排放。干选车间废气经布袋除尘器处理后，通过21m高排气筒排放。严格落实全市货运脏车整治要求，密闭运输物料、设置车辆冲洗区，建立车辆清洗台账、安装厂区出入口监控设施，做到脏车不出厂。严格落实浮选钛精矿不在本厂区内烘干的要求，做好浮选钛精矿生产及销售台账记录。

（三）严格落实运营期各项水污染防治措施。项目区域实行“雨污分流”，初期雨水经收集沉淀后回用于生产；地坪冲洗废水、选矿废水经尾矿浓缩斗浓缩后，返回高位水池回用于生产；车辆冲洗废水经沉淀池处理后循环使用；湿式除尘废水经沉淀处理后循环利用；堆场渗滤水经收集后泵送至尾矿浓缩斗，回用于生产。项目生活污水经“化粪池+一体化生化处理装置”处理后，用于项目区绿化及道路控尘。严格落实硫酸储罐区、柴油储罐区、药剂库房、浮选车间、渗滤水收集池、雨水收集池、机修间、危废暂存间等区域的重点防渗措施，防止污染地下水和土壤环境。

（四）严格落实运营期各项固废处置措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则进行合理、规范处置。除尘灰及除尘器底泥经收集后全部作为原料返回生产工序循环利用；废旧钢球、衬板返回生产厂家；浮选尾矿经压滤脱水后送至石家湾综合渣场堆放，后期经已有管道送至丰源公司牛场坪尾矿库堆放；干选尾矿经收集暂存于尾矿仓，后泵至尾矿回收利用生产线，作为原料使用。废矿物油、废油桶、废活性炭、实验室废液等各类危废，经分类收集后，分区暂存于现有危废暂存间，定期交有资质单位处置；生活垃圾交环卫部门统一清运处置。

（五）严格落实各项噪声防治措施。通过选用低噪声设备、安装减震垫，润滑保养，合理布局，并采取隔声、消声等措施降低噪声对周围环境的影响。

（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告书”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格规范排污口建设，落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，确保污染物稳定达标排放。

（七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其它应注意的事项按国家相关法律法规和“报告书”中提出的有关要求落实。

四、“报告书”预测本项目实施后，全厂主要污染物排放量为SO24.3t/a、NOx6.15t/a、VOCS 0.14t/a，你公司在生产运营中应严格落实总量控制要求。

五、项目须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，调试排污前必须按照国家排污许可证有关管理规定，向我局重新申领排污许可证，不得无证排污和不按证排污。项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

六、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，超过5年方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

七、请市生态环境保护综合行政执法支队和东区生态环境局负责开展该项目的 “三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告书”送达东区生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2024年10月30日